БИЗНЕС ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО”ЕООД

КАТО ВИК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на

Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2017-2021 г., приети от КЕВР с решение по т. 2 от Протокол № 76/19.04.2016 г.

# ВЪВЕДЕНИЕ

Търговското дружество „ В К С „ ЕООД -Пещера е учредено през 1992 год. и е регистрирано по търговския закон със 100 % общинска собственост с Решение 2808 от 22.06.1992 год. от Пазарджишкия окръжен съд.

Основната дейност на дружеството е експлоатация , поддръжка ,строителство , инвестиционна дейност , водопроводни , канализационни и строителни услуги.

„ В К С „ ЕООД - Пещера е оператор и осъществява  регулирана дейност по смисъла на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги , обн. В ДВ. бр.18 от 25.02.2005 год. , в сила от 20.01.2005 год.

Регулираната дейност е свързана с предоставянето на услугите доставане на вода на потреблителите, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, присъединяване на крайни потребители чрез СВО и  СКО към В и К мрежите и системите.

Основните насоки, чрез които се осъществява стратегията на дружеството за  бизнес план 2017-2021, са подобряване организацията на труда , намаляване техническите и търговски загуби на питейна вода, съкращаване на времето за отстраняване на авариите. Намаляване на загубите на питейна вода по преносната и разпределителната мрежа е в приоритетите на дружествената политика, която показва отношението към водата, като природно богатство и за намаляване на  производствените разходи за единица продукция при общо увеличаване на разходите.

# I. ОБЩА ЧАСТ

## ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

#### ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Име на компанията  „ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД

Основен капитал – 18 800 лева собственост на  Община Пещера разпределен 1880 дяла по 10 лв.. Дружеството осъществява “водоснабдителни” и „канализационни” услуги на територията на община Пещера на крайните потребители. Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите й съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

Адрес за посещения: 		ул. “Димитър Горов“ 14-16

Пощенски код + град: 			4550  гр. Пещера

Пощенски адрес:			ул. “Димитър Горов“ 14-16

Лице за контакти: 	           	Звезделин Вълков Вукев

Длъжност:					Управител

Телефонен номер:			0350/6-21-84,     0350/6-21-31

Факс:						0350/6-21-84,

Основна дейност на фирмата:	Експлоатация,поддръжка, строителство, инвестиционна  дейност, водопроводни, канализационни и строителни услуги на територията на община Пещера и лет. „Св.Константин”.

Регистрационен номер:		Фирмено дело № 850/1992 г.

Окръжен съд Пазарджик

Регистрационен номер по БУЛСТАТ:			822104714

Регистрация по ЗЗЛД:	               Изх.. № 254/11.11./ 2003 г.

#### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

##### Водоизточници

На територията на дружеството има изградени 11бр. помпени станции с монтирани 14бр. помпени агрегати,като общата инсталирана мощност е 268 kw.

Град  Пещера се водоснабдява от няколко вида водоизточника –гравитачни, помпажни, бункерни ПС,както и водоснабдяване от язовир „Батак.“

Гравитачните извори се намират в южната част на града  на 5-6 километра разстояние както следва:

Киево с максимален дебит 26л/сек-през месеците V,VІ,VІІ и минимален 16-18л/сек,през останалите месеци в  зависимост от влажността през годината.

Чешме Баши – с максимален дебит 3-4л/сек и минимален от 1-0,400л/сек.

Югозападно от гр.Пещера се намира карстовият извор“Новомахаленска река“с големи колебания от 10 до 35 л/сек. До 1999г. водата е пречиствана механично чрез бавен филтър,който през последните години бързо колматира и загубите надхвърлиха 50%.През 1999г. е рекунструиран в бърз самопромиващ се филтър-SK-36,като загубите са намалени до около 2% и то само на експлоатационната самопромивка.По този начин се подобриха органолептичните качества на водата.

Северно от града се намира извора „Чепински вриз“с максимален дебит 2,5л/сек. И минимален 0,500-0,700л/сек.

На запад  се намират каптажи:“Дълбочица 1 и 2“с максимален дебит 4л/сек и минимален от 2,5л/сек.

Един от големите извори е „Синият Кайнак“-с максимален дебит 40л/сек.и минимален от 9-10л/сек. Той е с произход  от пукнатинни скали от реолитните блокажи  с голяма дълбочина.Дебита му е много колеблив  и от хидрогеоложкият доклад през 1985г. е установено ,че се влияе от езерото на Чепински вриз и напоителният канал –Голяма страна ,който в момента се подхранва изкуствено ,чрез инфилтрация.

През 2015г. е включен нов подземен водоизточник „Синия кайнак І“с разрешително №1510506 от 18.05.2015г.на Басейнова дирекция на Източнобеломорски район,с максимален дебит 11л./сек.

БПС 4 бр. с постоянен дебит 18.2л/сек с модерна техника за управление,електронни блокове с напорен резервоар 500 куб.м служещ като преходен водоем, захранващ високата част на ниската зона. Целта на тази обособена зона е да създава работно налягане в мрежата от 2,6 до 3,2 атм.,което налягане  е най-благоприятно за водопроводите в града. Този водоизточник е  от карстовите подземни води ,чийто водосбор е Севернородопската Брацигово –Доспатска антиклинала,видно от хидрогеоложкият доклад ,съгласно който е установено ,че карстовите подземни води са привързани основно към свитата на мраморите ,които поради добрата си окарстеност са постоянен акумулатор на подземни води.

От 2013г.се използва вода за водоснабдяване на летовище Св.Константин от повърхностен воден обект язовир „Батак“-разрешително за водовземане №01410014 от 26.07.2013г. на МОСВ,с разрешено водно количество до 5 л/сек.или 157680 м3 годишно .

“ВКС“-ЕООД  гр.Пещера  закупува вода от“ ВиК“ в ликвидация гр.Пазарджик, закупената вода е за нуждите на двете села Радилово и Кап.Димитриево. За  лет. Св. Константин закупуваме сурова вода от НЕК ЕАД.

##### Съоръжения за пречистване на питейна вода

За пречистване на питейно –битови води до 2015г.са изградени  два  броя ПСПВ  -на лет. Свети Константин за пречистване на питейната вода от язовир Батак  и “Новомахаленски Каптаж“ за пречистване на водата от новомахаленска река.  От 2016 год. дружеството експлоатира още една ПСПВ от каптаж „ Киево кале“.

##### Довеждащи съоръжения

- Довеждащата водопроводна мрежа на територията на Община Пещера е 60 км. През последните 15 години за подобряване на водоснабдяването  са направени изключително много инвестиции. По-важните са:

- 1994г. е направено допълнително водоснабдяване на гр.Пещера от тръбни кладенци с максимален дебит 26 л.сек.

- 1995г. е каптиран каптаж “Дълбочица 2“ с още 2,5л.сек.

- 1999г. е направена реконструкция на БФ и чрез пускане в експлоатация  на  бърз само промиващ се филтър SK-36 от германската фирма “Проминент” се използват на 100% водите на извор “Новомахаленска река”.

- 1999г. е осъществено строителството на генерално водоснабдяване на лет.“ Св. Константин” от пред главна напорна деривация на ВЕЦ – Пещера на водите от язовир Батак, и посредством 3 бр. ПС се преодоля геодезическа височина от около 300м. Монтиран е самопромиващ се филтър SK-16 и е построена пречиствателна станция за химическа обработка на водата, чрез контактна коагулация с алуминиев сулфат, която може да се осъществява бързо и само във филтърна среда. По този начин е водоснабден целия курорт “Св.Константин”, като се свързаха двете зони – Дългата поляна и Самодивската поляна, с централната част на летовището посредством регулатор за налягане. Целия този процес е диспечеризиран и водоснабдителния процес на летовището се наблюдава на компютър,а ПА могат да се управляват дистанционно.

- 1999г. е направено допълнително захранване на високата зона в кв. “Луковица” със стоманен водопровод Ф – 133 мм. с дължина около 1000 м.

- 2000г. е водоснабдена ниската зона на с.Радилово от ПС – Кап.Димитриево с дължина 5200м. с водопровод Ф-219.

- 2002г. е изградена диспечеризация на водоснабдяването на ПС”Синия кайнак” в гр.Пещера и лет.Св.Константин. През 2010 г. е направена диспечиризация на бункерни помпени станции гр.Пещера и в селата Радилово и Капитан Димитриево.

- 2003г. е извършена пълна реконструкция на ул.”Свобода” и ул.”Брегалница” като се подмени етернита с полиетиленови тръби Ф-110 мм.

- 2009 г. с външно финансиране  е изграден  довеждащ водопровод от  каптаж  „Киево“ за допълнително водоснабдяване кв.“Луковица“ -3871 м.л.РЕ-200 мм. на стойност 2300 хил.лв.

- 2010 г. с външно финансиране е  изградена канализация 3000 м.л.от GPE315 мм. на стойност 3000 хил. лв.

- 2010 и 2011 г. с външно финансиране е подменена цялостно вътрешната водородна мрежа на лет.“ Св.Константин“ на стойност 2352 хил.лв. и със собствени средства 400 м.л. с РЕ 90 мм. на стойност 10 хил.лв.

- 2009  и 2010 г. е направена реконструкция на външната водопроводна мрежа със собствени средства 1680 м.л.от РЕ на стойност 71 хил.лв.и вътрешната водопроводна мрежа 785 м.л. от РЕна стойност 31 хил.лв.

- 2011 г. е направена реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа със собствени средства 1014 м.л.от РЕ на стойност 130 хил.лв.

- 2013 г. е направена реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа с дължина 12798 лин. м.и доизграждане и рехабилитация на вътрешната канализационна мрежаи ГКК с дължина 11218 лин.м. на обща стойност 7 465  хил.лв. със привлечени средства от Оперативна програма  околна среда на европейските фондове.

- 2014  г.по програма за развитие на селските райони 2007 -2013 по мярка 321 , чрез финансиране от Министерството на земеделието  и храните е извършена реконструкция и рехабилитация , както и доизграждане на нови В и К мрежи на 100% за селата Радилово и Капитан Димитриево на стойност – 10195 х.лв.

##### Разпределителна мрежа

Разпределителната водопроводна мрежа на територията на община Пещера възлиза на 72 км,като водопроводната мрежа и в четирите населени места е изградена на 100%. Вътрешната водопроводна мрежа в селата Радилово ,Капитан Димитриево и летовище Свети Константин след реконструкция  и рехабилитация   е подменена на 100%. За град Пещера рехабилитираната водопроводна мрежа възлиза на 30%.

##### Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

На територията на дружеството има изградени 11 бр.помпени станции с монтирани 14бр.помпени агрегати.Изградените черпателни резервоари към помпените станции са 6 бр. със общ обем 225м3.

##### Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

Не се предвиждат изграждане и предоставяне на други публични активи през периода на бизнес плана.

#### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

##### Канализационна мрежа

Дължината на канализационната мрежа на територията на Община Пещера към края на 2015 година възлиза на 65 км. – в. т.ч  главни колектори и улична канализационна мрежа.    Канализирани са почти на 100%  три населени места- гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево. На летовище  Свети Константин няма изградена канализационна мрежа.

##### Главни канализационни колектори

Главните канализационни колектори са 14 км. отнасящи се и за трите канализирани населени места.   Дружеството разполага с два новоизградени главни колектора през 2015год. Първият колектор обхваща канализационната вода от град Пещера,а вторият събира каналиционната вода от селата Радилово и Капитан Димитриево.

##### Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

Към канализационната мрежа на гр.Пещера има изградени 4 бр.КПС , в.т.ч 2 бр.  в.гр.Пещера и 2 бр. в с.Радилово ,като  вторите  КПС пробутват  отпадъчните води  към ПСОВ с.Капитан Димитриево. Към същите има и изградени 2 бр.резервоари с общ обем  90 м3.

##### Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

Не се предвиждат изграждане и предоставяне за стопанисване на други публични активи през периода на бизнес плана.

#### ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Точки на заустване без пречистване

Няма точка на заустване без пречистване.

##### ПСОВ – механично пречистване

ПСОВ гр. Пещера

Суровата отпадъчна вода постъпва в пречиствателната станция, като преминава през груб решетъчен кош, който е монтиран непосредствено след входящия тръбопровод в черпатения резервоар на входната помпена станция. Кошът е предназначен за отделяне на едрите примеси (d>60mm) от отпадъчната вода с цел защита на помпите от задръстване. Той се изважда посредством ръчна лебедка и задържаните отпадъци ще се изсипват в контейнер.

След грубия решетъчен кош отпадъчните води постъпват в черпателния резервоар на входна помпена станция. Общия брой на помпите в черпателния резервоар е три, като две от тях ще препомпват 1*Qор, а третата е резервна. Всички помпи са оборудвани с честотни инвертори за регулиране оборотите на двигателя за осигуряване промяна в производителността им в границите 50–100%.

След помпите отпадъчната вода преминава през измервателно устройство – магнитно-индуктивен дебитомер на входящите води.

Входните помпи препомпват отпадъчната вода към фина лентова механизирана решетка, която е с разстояние между прътите 3 мм и е оразмерена да провежда максималното часово водно количество по време на дъжд и вътрешните утайкови води за „Хоризонт 2040 г.“. Отделените от фината решетка отпадъци попадат в преса за отпадъци /компактор/, където се пресоват и промиват. Пресованите и промити отпадъци попадат в контейнер за последващо третиране. Паралелно с фината решетка е монтирана резервна груба решетка с ръчно почистване с разстояние между прътите 15 мм, отпадъците от която се събират в тава за отпадъци.

Изпомпваното Qор за пречистване след решетките постъпва във вихров пясъкозадържател тип "Vortех " посредством открит бетонов канал за отстраняване на пясъка. С помощта на пневматична система (ерлифт), задържаният пясък се изпомпва периодично в шнеков класификатор за обезводняване. Източник на сгъстен въздух е компресор, разположен в комбинираната сграда. За събиране и транспортиране на събрания пясък се използва стандартен контейнер за битови отпадъци.

Плаващите вещества от пясъкозадържателя се събират в специална шахта и попадат в нея чрез отливане през ръчен савак с преливник. От шахтата плаващите вещества се отстраняват и извозват от специализирани фирми на подходящо депо.

Пясъкът от пясъкозадържателя  ще се отделя и промива в класификатор. Предвижда се осигуряването на контейнери за уплътнените задържани частици от решетките и за пясъка от класификатора.

Филтратът от уплътняването и промиването на задържаните от решетките частици, отпадъчната вода от класификатора и дренажните води от сградата на механичното стъпало на станцията, гравитачно ще се връщат във входящата помпената станция. Този филтрат няма да превишава Qор.

До канала преди решетките е монтирана автоматична пробовземна инсталация с охлаждане, съдържаща 24 бутилки за проби.

- ПСОВ с. Капитан Димитриево

Механичното предварително  пречистване се осигурява от барабанни сита от неръждаема стомана с отвори 1мм. Функцията на ситата е автоматична.Събраните от ситата механични примеси се транспортират и съхраняват в контейнери за битови отпадъци.Пречистената от едри механични отпадъци вода от барабанните сита по гравитачен път достига до вертикален песъкозадържател, разположен в изравнителен резервоар. Задържания пясък се изпомпва периодично с помоща на ерлифт и отвежда в контейнер за обезводняване.

##### ПСОВ – биологично пречистване

##### ПСОВ гр. Пещера – биологично пречистване

Механично пречистената вода попада в разпределително устройство, като се разделя на два потока и разпределя в две еднакви технологични линии за биологично пречистване. Чрез савачни затвори с ръчно управление има възможност за прекъсване работата на една от биологичните линии или отвеждане на отпадъчните води в обходен канал (байпас), в случай на авария.

Kомбинирано съоръжение за биологично пречистване: биобасейн с ниско натоварване, с регенерация на активната утайка, симултанна нитрификация и денитрификация, сепариране на активната утайка във вторичен утаител, резервоар за сгъстяване на утайка – 2 броя, състоящо се от:

Биобасейн

При биологичното пречистване (минерализация, окисление, стабилизация), една част от органичните вещества се отстраняват от отпадъчната вода, като се окисляват до крайни минерални продукти (СО2, Н2О, NH3, PO4), а другата част формира синтеза на новите клетки (микроорганизмите формиращи активна утайка). Синтезът и увеличаването на броя на клетките се проявява чрез увеличаване на количеството (концентрацията) на активната утайка в отпадъчната вода – образува се излишна утайка.

Процесът на окисление се извършва в биобасейн със зони за нитрификация и денитрификация. Предвиден е басейн за регенерация на рециркулиращата активна утайка, който може да бъде изключен при ниско натоварване на ПСОВ.

При безкислородни условия се отстранява азота от отпадъчната вода. Намаляват се нитратните йони (NO3ˉ) до нитрити (NO2ˉ), молекулярен азот (N2) или азотен окис (N2О). При тази редукция частично се отстраняват и органични замърсявания.

При оптимални окислителни условия (при внасяне на максимално количество кислород) настъпва отстраняване на органичните вещества и окисляване на амоняка и амонячния азот (NH3 и Nˉ, NH4+) до нитрити, а след това до нитрати. Аерирането в биобасейна се осъществява с помощта на сгъстен въздух и аериращи елементи с фини мехурчета (дифузори). Разбъркването се осигурява от потопяеми, бавно движещи се пропелерни бъркалки. Функциите аериране или само разбъркване, т.е. процесите нитрификация и денитрификация се управляват от автоматична система за управление, в зависимост от съдържанието на кислород в биобасейна. Непрекъснато измерване на концентрацията на кислород се осигурява от кислородни сонди, по две за всяка една от линиите за биологично пречистване. Източник на компресиран въздух са въздуходувки, разположени в комбинираната сграда.

Басейн за регенерация на активна утайка

Рециркулиращата активна утайка се изпомпва от вторичния утаител в басейна за регенерация на активна утайка, където се аерира със сгъстен въздух през аерационни елементи с фини мехурчета (дифузори). Регенерираната утайка се отвежда гравитачно обратно в биобасейна перз преливник.

Вторичен утаител

Представлява вертикален утаителен резервоар с напречен поток. Седиментираната утайка се събира чрез верижни гребла в конусовидни ями, от които утайката автоматично се изпомпва с потопяеми помпи за утайка обратно в биобасейна, в басейна за регенерация на активна утайка или като излишна - в резервоара за уплътняване.

Пречистената вода изтича през триъгълникови преливници в открити канали и оттам в отвеждащите тръбопроводи. Плуващата по повърхността утайка се изгребва посредством прибутващо гребло в събирателна тръба, от която посредством помпи за плаващи в-ва се отвежда в шахта за плаващи до пясъкозадържателя.

Резервоар за сгъстяване на излишна утайка(утайкоуплътнител)

Излишната утайка се изпомпва периодично в резервоар за сгъстяване. Резервоарът се запълва и утайката се оставя да седиментира и да се сгъсти. Утайковата вода от резервоара прелива гравитачно към биобасейна през преливник. Сгъстената утайка се изпомпва в аеробния стабилизатор.

##### ПСОВ с. Капитан Димитриево – биологично пречистване

При биологичното пречистване (минерализация, окисление, стабилизация), една част от органичните вещества се отстраняват от отпадъчната вода като се окисляват до крайни минерални продукти (CO2, H2O, NH3, PO4), а другата част формира синтеза на новите клетки (микроорганизмите, формиращи активна утайка). Синтезът и увличаването на броя на клетките се проявява чрез увеличаване на количеството (концентрацията) на активната утайка в отпадъчната вода - образува се излишна утайка.

Процесът на окисление се извършва в биобасейни с първоначална денитрификация и последваща нитрификация. В компресорната станцияя е предвиден честотен преобразувател, който контролира производителността на работещия компресор, а по този начин и на разхода на ел. енергия, в зависимост от сигнала, подаден от кислородната сонда и избраната управляваща програма.

Биобасейн с денитрификация и нитрификация:

От изравнителния резервоар, механично пречистената вода постъпва в резервоар за денитрификация. след престой от 5-10 часа, водата преминава в резервоар за нитрификация.. Резервоарът се аерира с аерираща система за фини мехурчета. Сгъстеният въздух се осигурява с помощта на компресори. Подаването на въздух се регулира от кислородна сонда, разположена в резервоара за денитрификация, чрез промяна на оборотите на компресора с помощта на честотен преобразувател. В нитрификационния резервоар е инсталирана потопяема бъркалка, като по този начин в този резервоарне осигурена възможност за симултантна денитрификация след изключване на аерацията.

Мембранно сепариране на утайката:

От резервоара за нитрификация водата постъпва в два броя мембранни резервоари. Сепарирането на утайката става с помощта на мембранни модули. Компресорна станция създава налягане прибл. 45 kPa и така филтрираната през мембраните чиста вода се изпомпва в акумулационен резервоар за пречистена вода. От него пречистената вода изтича през преливник и чрез PVC тръба DN300 се извежда извън ПСОВ. Пречистената вода от акумулационния резервоар се използва и за обратно промоване на мембраните.

##### ПСОВ – третично пречистване

Няма третично пречистване.

##### Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

Не се предвиждат изграждане и предоставяне за стопанисване на други публични активи през периода на бизнес плана.

#### ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

##### Организационна структура – диаграма, описание

Управлението на дружеството се осъществява по двете основни дейности производствено-техническа и икономическа с ръководители Главен счетоводител и технически ръководител.

В техническата дейност са обособени два отдела:

Отдел“Водоснабдяване и канализация “

Отдел“Пречистване“

Икономическата дейност се осъществява чрез отдел със специфични икономически функции.

На пряко подчинение на Управителя са Главният счетоводител и Техническият ръководител.

За всички звена са разработени производствени щатове,които са в основата на изискванията за професионалните умения, квалификация и задължения. Разработени са и са подписани длъжностни характеристики за всяко работно место.

Производствената и управленческата структура на дружеството са съобразени с характера на изпълняваните услуги и обслужваните клиенти.

Във „Водоснабдяване,канализация и строителство“ град Пещера работят на  трудови договори 32 човека за 2015, които до  2021г. ще се увеличат на 38.5  човека, тъй като от началото на 2016 година са въведени нови мощности по пречистване на отпадните води(два броя ПСОВ –гр.Пещера и с.Капитан Димитриево), а от 2019 г. в изпълнение на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им са необходими допълнителни специалисти.

В справките на бизнес план 2015 год. бройката на персонала е подадена  само за пряко зает за дейностите без броя за  преразпределените.  Това е коригирано за периода 2017-2021 год.

##### Географска организация – експлоатационни райони

Град Пещера се намира в предпланината (461 m н.в.), на границата с Горнотракийската низина, в близост до градовете Батак и Брацигово, на 18 km от Пазарджик, 38 km от Пловдив и на 123 km от София. На 0,5 km от града в североизточна посока се отделя пътят за областния център, чрез който се осъществява пряка транспортна връзка със селищата от общината с. Радилово и с. Капитан Димитриево.

Климатът в общината е умерен, без резки температурни колебания. Средната надморска височина на град Пещера е 461 m. Средната годишна температура е 12,6 °С. Валежите са сравнително добри: 670 – 680 l/m² годишно.

Населението на Община Пещера – общо 18355  от 3 населени места: Гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево  водоснабдяват се от собствени водоизточници, а лет.“ Свети Константин“, което се използва сезонно и се водоснабдява от язовир „Батак“.

#### ПЛАН ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

„Водоснабдяване,канализация и строителство“-гр.Пещера има разработен План за действие на персонала  при извънредни ситуации – бедствия,аварии и катастрофи“.Планът  е разработен съвместно с гражданска защита  и съгласуван с Община Пещера.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

I.Общи положения.

Планът е разработен на основание Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия,аварии и катастрофи.

При разработване на плана са посочени особеностите на друже-ството,начините за действие при различни природни  действия, аварии и катастрофи,потенциално-опасните обекти,зоната на сеизмичната активност,на чиято територия то е разположено.

II.Цел на плана.

1.Създаване на оптимална организация за недопускане и свеждане до минимум на човешки и материални загуби при:

-земетресение:

-наводнение:

-пожари:

2.Планиране на дейността на човешкият ресурс на „ВКС“-ЕООД гр.Пещера при стихийни бедствия,аварии и катастрофи.

3.Създаване на организация за оцеляване на работниците и служителите и запазване на материалните ценности.

III. Възможни бедствия и аварии на територията на дружеството и прогноза за последствията от тях.

На територията която обслужва  „ВКС“-ЕООД гр.Пещера са възможни:

-бедствия-

1.земетресения.

2.наводнения.

3.пожари.

4.свлачища.

5.бурни ветрове.

6.горски пожари.

7.снежни бури.

-аварии-

В рисковите обекти работещи с взривоопасни и пожароопасни,

вещества и токсични газове.

ПСПВ-Пещера и  всички хлораторни на територията на дружест вото.

„ВКС“ЕООД гр.Пещера се състои от един технически район.

1.Технически експлоатационен район гр.Пещера.-поддържа водопроводите и съоръженията на територията на  община Пещера,село Радилово,с.Капитан Димитршиво и лет.“Свети Константин“.Районът може да бъде застрашен от:

-земетресение-персоналът участва при отстраняване на аварии.

-наводнение от проливни дъждове-персоналът участва в отводняване на засегнатият квартал  и помага   за  отводняване на наводнени  имоти.

-свлачище-действа се по указание.

-бурен вятър-действа се по указание.

-снежна буря-действа се по указание.

Технически район гр.Пещера е включен в плана за аварийно водоснабдяване от естествени водоизточници.Осигуряването на постоянно домашно дежурство на аварийните групи е целогодишно.

-При възникване на нарушения на нормалната работа и на бедствени положения,дежурният на Общината незабавно уведомява компетентните длъжностни лица в дружеството,съгласно План за защита при бедствия на Община Пещера.

-При възникване на стихийни бедствия ,аварии и критични ситуации на територията на Дружеството –дежурният по ОСС  уведомява управителя  на дружеството.

-Оповестяване на членовете на комисията и нейният щаб за привеждане в готовност се извършва от дежурен  към Община Пещера за сигурност  по техническите средства  за връзки по сигнал „Бедствие“ по указание на началник  щаба на комисията.

IV. Изводи от вероятната обстановка  и основни задачи произлизащи от нея.

От земетресение:

Област Пазарджик  не  е силно  земетръсна.При  евентуално земетресение най-големи поражения  се  очакват в кварталите  със стари сгради.Големи човешки загуби  се очакват при разрушаване на сгради с масово пребиваване на хора-болници,училища,дитски градини и обществени  сгради.

От наводнения:

Наводнения на територията на Община Пещера могат да станат при проливни  дъждове  и  при поройни  прииждащи води на р.“Стара река“.

Снежни бури:

Възможни са най-вече през месеците декември,януари и февруари.При обилни снеговалежи ,може да бъде затворен пътя Пещера-Батак.

Силни бури:

Възможни са на територията на цялата община.Преобладаващи са от северната и  южната част на територията.

V.Поддържане на постоянна и аварийна готовност.

На територията на общината ,за действие при аварийни ситуации на денонощно дежурство са специализираните органи на фирмите на „ЕР“-ЮГ гр.Пазарджик,Технологичин район –далекосъобщения“,“ВКС“-ЕООД гр.Пещера,“Овергаз“-гр.Пещера.ОП Чистота и ПОЙ гр.Пещера.Същите са включени в схемата за изграждане на невоенизирани формирования на ГЗ в общината.

Оповестяването им се осъществява през дежурните  им от дежурният по ОСС.Те могат да бъдат приведени в готовност от Председателя на Постоянната Общинска Комисия.

## ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Модернизиране на инфраструктурата,подобряване на качеството на ВиК услугите, подобряване на ефективността на управлението са дейности залегнали в стратегически план за развитие на дружеството през периода 2017г.-2021г. Една от основните цели на „ВКС“-ЕООД гр.Пещера е постоянно, непрекъснато водоснабдяване на населението,  поддържане на социално поносима цена, която да не свива потреблението , но и да дава възможности за модерно развитие на оператора и финансова стабилност. Показателите за качеството на предоставените ВиК услуги  ще бъдат постепенно подобрявани за периода на бизнес плана.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Въпреки монополното си положение В и К - Пещера също се нуждае от маркетингови проучвания. Това се налага, за да се установи взаимоотношението (баланса) между пазарно и социално (регулирано) поведение и се оценят нагласите и възможностите. В момента дружеството преработва уеб сайта си и там предвиждаме анкета с потребителите, като въпросите ще бъдат относно дейността на дружеството свързана с :

Отчитането на измервателните уреди

Отстраняването на аварии

Комуникацията с потребителите

Разрешителните режими

Възможността за плащане

Доволни ли сте от  обслужването на нашите служители .

От направените устни до сега консултации с потребителите могат да се направят следните изводи :

- Желание за непрекъснато водоснабдяване

- Своевременно информиране за настъпили аварии

- Подмяна на остарялата водопроводна мрежа

- Подобряване качеството на питейната вода

- Коректно и редовно отчитане на изразходваните количества

## ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

Бизнес плана е съобразен с регионалния генерален план на обособената територия на гр. Пещера до колкото е възможно в предвид на разполагаемия финансов ресурс на дружеството. Ще се стремим за осигуряване на допълнителни средства  от външно финансиране / Държавата и Община Пещера/.

## ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ

Към настоящия момент има създадена асоциация на обособената територия гр.Пещера.

# II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ

Съгласно нормативната уредба, ключовите показатели за регулиране на качеството са 15 (основни), като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя индивидуалните нива, до които следва да достигне всеки ВиК оператор в край на регулаторния период.

ПК1 Ниво на покритие с водоснабдителни услуги – за 2021 г. се предвижда ниво от 100%, при индивидуална цел 99%;

ПК2а Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване - за 2021 г. се предвижда ниво от 100%, при индивидуална цел 99%;

ПК2б Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване - за 2021 г. се предвижда ниво от 100%, при индивидуална цел 98%;

ПК2в Мониторинг на качеството на питейната вода - за 2021 г. се предвижда ниво от 100%, при индивидуална цел 100%;

ПК4а Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - за 2021 г. се предвижда ниво от 24,57 м3/км./ден, при индивидуална цел 24,58 м3/км./ден;

ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи - за 2021 г. се предвижда ниво от 60,28%, при индивидуална цел 62,41%;

ПК5 Аварии по водопроводната мрежа - за 2021 г. се предвижда ниво от 45,45 бр./100 км./год., при индивидуална цел 60,53 бр./100 км./год.;

Относно ПК5 следва да се отбележи, че предложеното ниво е по-ниско от поставената индивидуална цел, тъй като „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера е подало неправилно данните в справка „Отчети данни нови ПК 2015“ (приложена към отчетния доклад за 2015 г.) за променлива D28 Общ брой аварии по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги, като неправилно са включени и авариите на СВО. Това е довело до определяне на ИЦ на ПК5 (60,53 бр./100 км./год.) на база неправилно подадени данни. В представения бизнес план са попълнени правилно данните за 2015 г. На база тези данни, прилагайки одобрения тренд на намаление на броя аварии по водопроводната мрежа, за 2021 г предлагаме постигане на ниво от 45,72 бр./100 км./год.

ПК6 Налягане във водоснабдителната система - за 2021 г. се предвижда ниво от 83,33%, при индивидуална цел 80%;

ПК8 Качество на отпадъчните води - за 2021 г. се предвижда ниво от 100%, при индивидуална цел 93%;

ПК9 Аварии на канализационната мрежа - за 2021 г. се предвижда ниво 53,73 бр./100 км./год., при индивидуална цел 54 бр./100 км./год.;

ПК11а Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - за 2021 г. се предвижда ниво 0,26 кВтч/м3, при индивидуална цел 0,26 кВтч/м3.

ПК 11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ - за 2021 г. се предвижда ниво от 90,85%, при индивидуална цел 90%;

ПК 11г Рехабилитация на водопроводната мрежа - за 2021 г. се предвижда ниво от 0,42%, при индивидуална цел 0,42%;

ПК 11д Активен контрол на течове - за 2021 г. се предвижда ниво от 2,27%, при индивидуална цел 2,27%;

ПК12а Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите - за 2021 г. се предвижда ниво от 1,07, при индивидуална цел 1,1;

ПК12б Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води - за 2021 г. се предвижда ниво от 1,06, при индивидуална цел 1,1;

ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води - за 2021 г. се предвижда ниво от 1,03, при индивидуална цел 1,1 ;

Размерът на регулаторната база на активите не е достатъчен да генерира нужната стойност на възвращаемост, която да осигури марж между приходите и разходите в съотношение 1.1.Това би могло да се постигне при увеличаване стойността на активите към края на 2021г.Дружеството е планирало инвестиционната си програма съобразно експлоатационната необходимост на ПСОВ. Допълнителни инвестиции не са необходими и целесъобразни. При прогнозиране на данните за периода на бизнес плана са включени разходи за амортизации на публични активи. Същите не са участвали през отчетната 2015г. при сформирането на разходите за амортизации. В тази връзка, прогнозирането на оптимизация на планираните разходи, е нереално за постигане през този регулаторен период, като за 2021 г. предлагаме постигане на ниво от 1,03;

ПК12г Събираемост - за 2021 г. се предвижда ниво от 89,52% при индивидуална цел 89,49%;

ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в готовност - за 2021 г. се предвижда ниво от 14,7%, при индивидуална цел 14%;

ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство - за 2021 г. се предвижда ниво от 90,7%, при индивидуална цел 90,57%;

ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребители - за 2021 г. се предвижда ниво от 100%, при индивидуална цел 100%;

ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система - за 2021 г. се предвижда ниво от 100%, при индивидуална цел 100%;

ПК14б Присъединяване към канализационната система - за 2021 г. се предвижда ниво от 100%, при индивидуална цел 100%;

ПК15а Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите - за 2021 г. се предвижда ниво от 4,21 бр./1000 СВО, при индивидуална цел 1,78 бр./1000 СВО.

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел, тъй като „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера е подало неправилно данните в справка „Отчети данни нови ПК 2015“ (приложена към отчетния доклад за 2015 г.) за променливите C24 Общ брой на сградните водопроводни отклонения и B1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите. Това е довело до определяне на ИЦ на ПК15а (1,78 бр./1000 СВО) на база неправилно подадени данни. В представения бизнес план са попълнени правилно данните за 2015 г. На база тези данни, прилагайки одобрения тренд на намаление на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите, за 2021 г. предлагаме постигане на ниво от 4,24 бр./1000 СВО.

ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване - за 2021 г. се предвижда ниво от 3,61 бр./1000 СКО, при индивидуална цел 1,25 бр./1000 СКО

Дружеството не прогнозира постигане на посочената индивидуална цел, тъй като „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера е подало неправилно данните в справка „Отчети данни нови ПК 2015“ (приложена към отчетния доклад за 2015 г.) за променливите C29 Общ брой на сградните канализационни отклонения и wB1 Общ брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Това е довело до определяне на ИЦ на ПК15б (1,25 бр./1000 СКО) на база неправилно подадени данни. В представения бизнес план са попълнени правилно данните за 2015 г. През 2016 г. дружеството придобива и два броя ПСОВ с персонал от 8 човека. На база тези данни, за 2021 г. предлагаме постигане на ниво от 3,61 бр./1000 СКО.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

#### АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

На територията на Община Пещера нивото на доставяне вода на потребителите  и в четирите населени места е  100 %.

#### АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ВКС-ЕООД гр.Пещера съвместно със РЗИ-Пазарджик и РЗИ-Пловдив  ежемесечно осъществява мониторинг върху качествата на водата  предназначена за питейно-битово водоснабдяване.

Общият брой взети проби по физикохимични показатели с индикаторно значение за 2015г.са 213 бр.Програмата за мониторинга на питейната вода  на територията обслужвана от дружеството е утвърдена от директора на РЗИ-Пазарджик.За 2017-2021г.предстоят да бъдат направени почти същата бройка проби.Ежегодно „ВКС“-ЕООД гр.Пещера актуализира информацията въз основа на която се изготвя новата мониторингова програма.

#### АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Общият брой взети проби по физикохимични показатели с индикаторно значение за малките зони на водоснабдяване  за 2015г.са 123 бр.За програмният период броят на пробите ще бъде почти същият като мониторинга е съгласуван със директора на РЗИ-Пазарджик.

#### МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Мониторинга на качеството на питейната вода се осъществява съвместно със РЗИ-Пазарджик и РЗИ-Пловдив.

#### ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

За този програмен период  дружеството съвместно със РЗИ-Пазарджик и РЗИ-Пловдив ще се стреми да засили контрола по качеството на питейната вода. За 2015г и до момента през 2016г.всички направени проби по физикохимични показатели са в нормите. През 2017г.ще бяха направени проби и по радиологични показатели, които са без отклонения.

#### АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Режимно водоснабдяване за 2015г. не е обявявано.През 2016г. също не се предвижда  режим на водата на територията обслужвана от ВКС-ЕООД гр.Пещера. Осъществяването на непрекъснатостта на водоснабдяването на населението на Община Пещера и околните села е възможно благодарение на изградените и поддържани от персонала на фирмата съоръжения.

#### АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

##### Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

Търговските загуби на вода за 2015 година са изчислени на 11,8% от общите загуби. Предвидено е ограничаване на нерегламентираното ползване на вода ,като в преките задължения на инкасаторите се включи задължението да разкриват кражбите на вода , както в домовите отклонения с дворове ,така и при отчитането на  общите и апартаментните водомери в жилищните блокове. За програмният период  дружеството предвижда  спад на търговските загуби  с 3.7%.

##### Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Реалните загуби за 2015 г.възлизат на 43.8%.За периода от 2017 г.-2021г. предвиждаме слабо увеличение на този процент ,като 2021 година ,същият ще нарасне до 48,2%. Това увеличение се дължи главно на амортизираните довеждащи  и разпределителни водопроводи. Съществен фактор за увеличаването на този процент са и амортизираните СВО.

##### Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода за 2015г. възлиза на 9 .04%.За периода 2016г-2021г. дружеството ще има за цел да намали този процент като в края на регулаторният период същият да достигне  3.96 %.

##### Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Измерване на вход система – общо подадена вода -2018 530 м3.

От подземни водоизточници –      1938339 м3

От друг ВиК орератор подадена сурова вода 59891  м3-НЕК-ЕАД

От друг ВиК оператор подадена пречистена вода 20300 м3-ВиК Пазарджик.

За 2015 година подадената вода по разрешително е 129254 м3.

Получените данни от отчетите на всички измервателни уреди от местни водоизточници от повърхностни водоизточници на вход населени места ,както и зонови водомери се съхраняват в база данни за водите.

Фактурираната вода за 2015 година е 713178м3.

Реалните загуби на вода  са 43,8% за 2015година.

Общите загуби на вода  са   55,6% за 2015година.

Неносеща приходи вода са 64,7% за 2015година.

#### АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

След направеният воден цикъл  в с.Радилово ,с Капитан Димитриево и лет“ Свети Константин“ вътрешната  водопроводна мрежа   бе подменена на 100% с РЕ тръби.За град Пещера  са подменени  30% от старите АС  тръби,но все още относителният дял  на етернитовите тръби е висок.Тези водопроводи са напълно амортизирани ,което води до чести аварии .При подмяната на една трета от водопроводната мрежа с РЕ тръби се увеличи налягането във водопроводната мрежа, което допринася за чести аварии .

За 2015г. за аварийните ремонти извършени от „ВКС“-ЕООД гр.Пещера са както следва:

- Аварии по довеждащи водопроводи -5 броя.

- Аварии по разпределителна мрежа -66 броя.

- Аварии по СВО                                        - 23 броя.

#### АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Дружеството се стреми да поддържа налягането във водопроводната мрежа от2,5атм до 3,2атм защото това налягане е най-благоприятно за водопроводната мрежа. При поставена индививидуална цел 80% по показател ПК6а-Налягане на водоснабдителната система за територията която обслужва дружеството  сме заложили в края на регулаторният период  да постигнем 83,33%.

#### ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Водопроводната мрежа на дружеството е зонирана на  три големи водомерни зони  и три малки водомерни зони на водоснабдяване.

Град Пещера е разделен на три големи водомерни зони на водоснабдяване,село Радилово,село Капитан Димитриево и лет.Свети Константин са обособени като три малки водомерни зони.Дружеството не може да си позволи архивиране в електронна база данни през 15 мин за период от 1 година.Планирано е през 2020-2021 г.да бъдат направени инвестиции в тази насока.И на шестте зони обслужвани от оператора се извършва постоянно наблюдение и се следи внимателно,макар и не електронно.

Големи  водомерни зони:

1.гр.Пещера I зона

2гр.Пещера II зона

3.гр.Пещера III зона

Малки водомерни  зони:

4.с.Радилово

5.с.Капитан Димитриево

6.лет“ Свети Константин“

#### ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Средното време за локализиране на авариите се отчита от момента на получаване на сигнала до момента на установяване на точното място на аварията.

За 2015г. времето за локализиране на авариите -2 часа.

Времето за отстраняване на същите е времето от започване на аварията до момента на възстановяване на водоподаването.

За 2015 г. по данни времето за отстраняване на аварии е 6.5  часа.

## 3.АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

#### АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Отвеждането на отпадните води е другата основна дейност на дружеството.От общото население  обслужвано от“ВКС“-ЕООД  18355  души водоснабдени ,17550 души ползват канализационни услуги-това представлява  96 %  от  населението на общината. През 2015 година са инкасирани  701246 м3 . В края на регулаторният период през 2021г. предвиждаме покритието на услугата отвеждане на отпадни води да достигне 97,89%.

#### 3.2АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Общата дължина на обслужваната канализационна мрежа от  „ВКС“-ЕООД гр.Пещера е 65 км, в това число 14 км.главни колектори и 51км.вътрешна канализационна мрежа.

За 2015 г.  аварийните ремонти извършени по канализационната мрежа  са както следва :

- Аварии по улична канализационна мрежа  35 броя.

- Аварии по СКО                                                        4 броя.

Голяма част от  канализационната мрежа в град Пещера е изградена през 60 те и 70 те години на миналия век.Оттам  е и големят брой аварии по канализационната мрежа.

За нормалното функциониране на канализацията са особено важни специализираните каналочистачни машини,без които не може да се поддържа мрежата,особено градската при обилни валежи ,които натоварват мрежата ,без да са обект на измерване и заплащане.

#### АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА

През 2015 год. в община гр. Пещера има регистрирани само  1 бр.наводнени имоти. Това се дължи на невъзможността за поемане на големите  количества дъждовни води в някои проблемни участъци на канализационната мрежа.

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

#### 4.1АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

гр. Пещера - 100%

с. Радилово - 100%

с. Капитан Димитриево - 100%

летовище "Свети Константин" - няма покритие

#### 4.2АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ

Ежедневният мониторинг върху качеството на отпадните води, постъпващи за пречистване на ПСОВ, показва нива на замърсеност по-високи от заложените в разрешителното за заустване в реката.

Мониторинга на изход ПСОВ се извършва ежемесечно в акредитирана лаборатория. Анализите показват пречиствателния ефект върху отпадната вода, която вече е с показатели за заустване в реката.

#### АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ - РЕГИСТЪР НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ГРУПИРАНИ ПО СТЕПЕНИ НА ЗАМЪРСЕНОСТ, СЪОБРАЗНО ДАННИТЕ ОТ ПОСЛЕДНО ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА ФОРМИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА), СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

Основни промишлени замърсители на ПСОВ - гр. Пещера са : Винпром Пещера , Обувни фабрики , Болнични заведения , Автомивки , Птицеферми и други.

Въпреки, че до този момент дружеството няма сключени договори с промишлените замърсители, мониторинг върху производствените отпадъчни води се извършва периодично в лабораторията на ПСОВ, гр. Пещера. Резултатите от анализите показват степен на  замърсеност 2 на тези води.

От 2019 г. дружеството ще сключи договор с промишлените предприятия и мониторингът върху качеството на заустваните производствени отпадъчни води в градската канализационна мрежа ще се извършва в акредитирана лаборатория.

На този етап не  можем да преценим  съответните степени на замърсеност за това сме заложили най-ниския  коефициент т.е.

Степен на замърсеност 1 - коефициент от 1,10

Степен на замърсеност 2 - коефициент от 1,60

Пречистването на отпадъчни води е нова услуга, която дружеството предоставя от 2016 г. , като в тази връзка предстои сключването на договори с предприятия по Наредба 7 от 14.11.2000г. за условията и реда за заунстване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места , както и извършване на мониторинг на заустваните промишлени отпадъчни води. В тази връзка за настоящия регулаторен период предлагаме най-ниски стойности на коефициентите на замърсеност за съответната степен, определени в чл. 21.1 от НРЦВКУ.

От наши наблюдения и проби от лабораторията на ПСОВ не предвиждаме промишлени замърсители в степен на замърсеност 3.

#### АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

##### Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;

Прави се анализ за определяне влажността на утайката и процентно съдържание на органично и минерално вещество  след стабилизирането й. Анализите се извършват в лабораторията към ПСОВ, гр. Пещера. Дружеството планира изследване на утайката в акредитирана лаборатория с цел определяне на най-икономически обоснованото и оползотворяване.

##### Използвани методи за третиране на утайките

Стабилизиране на излишната активна утайката от биобасейните чрез аериране в аеробен стабилизатор.

##### Описание на метода за оползотворяване, депониране

Към момента утайката се депонира на градското сметище. Подадено е заявление в Община Пазарджик за разрешаване депонирането на утайката на регионалното сметище, което функционира от началото на 2018 г. След разглеждане на подаденото заявление се очаква дружеството да получи разрешение за депониране на утайката и последващо сключване на договор със сметището. А от средата на 2019 г. се предвижда оползотворяване на утайката за производството на метан-газ от частна фирма.

Към момента утайката се депонира на сметището. От средата на 2019г. предвиждаме оползотворяване на утайката за производството на метан-газ от частна фирма.

##### Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка

Разходите за оползотворяване са определени на база информация за средни стойности за разход лв./т за оползотворяване на тон утайка с % влажност за отделни групи ВиК оператори, посочени в Доклад № В-ДК-165/30.11.2016г. относно преглед и обосновка на прогнозите за разходи за възнаграждения и осигуровки и разходи за третиране на утайки от ПСОВ.

##### Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка

Съществува програма за управление на утайките от ПСОВ приета  с решение № 427 / 27.11.2019 г. на ОБС Пещера, която предстои да бъде актуализирана.

## 5.АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

#### 5.1.АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Мероприятията за подобряване на енергийната ефективност на ВиК системата са използването на повече гравитачна вода за сметка на помпажната, подмяна на помпите  с по-малка консумативна мощност и голям  КПД. През 2016 год. бяха подменени три броя помпи на водоизточници. Ефекта от тяхната подмяна е чувствително намаление на консумацията на ел.енергия.

Във връзка с изменение ЗЕ и изискванията на европейската директива 2009/72 ЕО за либерализиране на енергийните пазари на страните членки на европейската общност „ВКС“- ЕООД гр.Пещера предприе действия за откриване на процедура  по ЗОП и  направи обществена поръчка за избор на доставчик на електрическа енергия от 01.07. 2015 год., с оглед оптимизиране на разходите за електрическа енергия  в съответствие с правилата за свободен достъп до електрическа енергия. Оператора има сключен договор с доставчик на ел. енергия на свободния пазар с действащи цени към 27.07.2018 г. в размер на 89.82 лв/MWh без ДДС/за ниско напрежение и 84.64 лв/MWh без ДДС/ за средно напрежение. Поставената индивидуална цел за енергийна ефективност  за 2021 г. от 0.26 кВч/м3  е постигната .

#### 5.2.АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

От 2016г дружеството  експлоатира 4 бр. канални помпени станции. Същите са нови, предадени след рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа от Община Пещера. Цената  на ел. енергия е по договор с доставчик на свободния пазар.

#### 5.3.АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Община Пещера през 2016г предаде на ВКС ЕООД гр. Пещера два броя ПСОВ. Същите до  момента на предаването  нямаха сключен договор с доставчик на ел. енергия . Дружеството предприе действия по сключването на договор на свободния пазар. Няма поставена индивидуална цел за енергийна ефективност  за 2021 г., постигнатото ниво е  0.38 кВч/м3   .

#### 5.4.АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Предприятието се стреми да запази постоянно нивото на разходите, като предвижда минимални увеличения съобразени с динамиката на цените. Към настоящия момент има създадена асоциация  по В и К на обособената територия на Община Пещера. През 2018 год. активите публично общинска и публично държавна собственост са отписани от баланса на дружеството. В тази връзка разходите за амортизации ще са само за собствените активи.

#### 5.5АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

За услугата отвеждане на отпадъчни води разходите от 2016 г. ще се увеличават,  защото дружеството придобива 4 бр. КПС и каналочистачна машина.  Ефективността на разходите през 2015 год. е 0.86 а достигнатата  цел за 2021 год е 1.06.  Поставената индивидуална цел от 1.1  е недостижима.

#### 5.6АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Дружеството извършва разходи по дейността от 2016 год. Индивидуалната цел на коефициента за ефективност  от 1.1 е непостижима постигнатото ниво през 2021г. е 1.03.

#### 5.7.АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Общата численост на персонала зает в услугата доставяне на вода в 2015г. е 29 бр. В отчетните данни за 2015 г. фигурират само пряко заетите 12 бр. без преразпределението от административна и общо производствена дейност. През 2021г. персонала зает с услугата е 21 бр.

#### 5.8АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ

Общата численост на персонала зает в услугата отвеждане на отпадни води в 2015г. е 4 бр. От 2016 год. пряко заетия персонал  в ПСОВ гр. Пещера е 8 бр., а ПСОВ с. Кап. Димитриево е изцяло автоматизирана,  периодичното и обслужване се извършва от заетите в ПСОВ гр. Пещера.Общо заетите в пречистване на отпадни води са 12 бр.През 2021г. персонала зает в отвеждането и пречистването е 17 бр.

#### 5.9.АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

Вземания от клиенти и доставчици за 2015 год.,  от счетоводния баланс е в размер на- 218 хил.лв.  От тях 74 хил.лв са от нерегулирана дейност. За регулирана дейност вземанията са в размер – 144 х.лв.  Дружеството полага  огромни усилия за намаляването им, а именно:

- изпратени уведомителни писма за неплатени сметки

- заведени и спечелени, но все още не изплатени  90 бр.дела на обща стойност 25943 лв.

Дружеството използва услугите на „ Райфайзенбанк“, „ОББ“, „Ипей-Изипей „,“ПИБ“, „Българси пощи“и „Интеркапитал Груп“, където клиентите могат да заплащат задълженията си в лесно и удобно за тях време.

През  2015 г. е  сключен  договор с  „ Уникредит Булбанк“.

#### 5.10.АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всички жалби се завеждат в дневника за жалби на потребителите. Същите се разглеждат и се отговаря в законно установения срок. Характера на поставените в жалбите проблеми са:

-висок разход на вода от общи  нужди;

-не съгласие с начислени водни количества;

прекъсване, ниско или високо налягане/

-наводнение на  имоти от канализационната мрежа;

-неправилно инкасиране;

-лошо качество на питейната вода;

-други.

Постъпилите жалби за 2015г. са 4 броя като в това число:

-1 бр. за наводняване от канализационната мрежа на град Пещера.

-2 бр.за запушена СКО

-1 бр за несъгласие с монтиран ПХ пред имота .

#### 5.11.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

За базисната 2015г. дружеството е заменило с нови водомери 640 бр. при общ брой на водомерите  на СВО 5274  бр. При отчетни данни за 2015, 2016 и 2017 има техническа грешка бр.СВО и бр. водомери на СВО. Тази грешка е коригирана в бизнес плана.

За периода 2017-2021г. „ВКС” ЕООД гр. Пещера по Закона за измерванията, трябва да извършва последваща проверка  и подмяна на водомерите, които средно на година са 1000 бр. Средният разход за проверка и ремонт на 1 бр. водомер е около 20 лв., а новия водомер с чистач е 27лв.т. е за  дружеството е по целесъобразно монтирането на нови водомери. Като средства се предвиждат 27 х.лв. За решаване на проблема с малцинствата е предвидено монтиране на водомерни шахти телескоп. Шахтите се монтират на СВО извън регулационната линия т.е. на тротоара, което води до по добър достъп до водомера и спирателния кран. Същите са със лесен монтаж, напълно регулираща се височина, предпазващ от хлъзгане капак и издържат на натоварване 5 тона. Състоят се от стойка за коаксиален водомер, спирателен кран, обратен клапан топлоизолация, композитен капак и телескопично удължаваща се тръба. Ефектът от тази инвестиция е лесно прекъсване на водоподаването на некоректните платци , подобряване на събираемостта и невъзможност за незаконно присъединяване към водопроводната мрежа.

#### 5.12.ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

За постигане на целевите нива на показателите за качество на В и К услугите във „ВКС“  ЕООД гр. Пещера са предвидени следните мерки водещи до нарастване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения.

Доизграждане на диспечерска система т.е. включване на всички обекти не включени до момента, което има следните цели:

Строг контрол на процесите по основните външни водопроводни мрежи и съоръжения.

Намаляване на разходите за ел. енергия

Контрол на подаваните водни количества и подаване на същите в определено време.

Монтаж на регулатори в зоните с повишено налягане.

#### 5.13.СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ.

Отношенията с клиентите се основават на пазарен принцип-доставка на питейна вода,отговаряща на изискванията на Наредба 4 на МРРБ от 14.19.2004г.за качеството на водата ,предназначена за питейно-битови цели ,отвеждане на канална вода и пречистване на отпадните води. Всички услуги се заплащат на база месечно замерване на водата по водомери. По количеството питейна вода се фактурира отвеждането на канална вода,съответно и на пречистената вода.Ежемесечното отчитане на измервателните прибори на потребителите е гаранция за регулярно постъпване на приходи в дружеството.За потребителите е създадена възможност за разплащане,както по банков път, така и на касови салони и по електронен път.

Дружеството се старае своевременно да се правят проверки и да се отговаря в законовият срок, която стратегия ще се запази и през следващият регулаторен период с цел подобряване качеството на обслужване на клиентите.

Събирането на плащанията е сериозен проблем  за всички водоснабдителни дружества,поради факта че се разминават във времето ползването на услугата, отчитането на потреблението и заплащането на услугата .За 2015г. несъбраните приходи са в размер на 131 хил.лв. За  следващият регулаторен период дружеството залага  леко завишение на вземанията поради факта,че от 2016 год. влезе нова дейност-пречистване на отпадни води. На некоректните платци се изпращат предупредителни писма на всеки три месеца, следваща стъпка е даване на съд, но най-сигурния начин е прекъсване на водоподаването.

## 6.АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

#### 6.1.АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

Основните недостатъци на водоснабдителната система на „ВКС“-ЕООД гр.Пещера са амортизираните водопроводи. Към настоящия момент водоснабдяването за град Пещера е осигурено ,чрез голям брой водоизточници и водопроводи.В случай на аварии на някой от довеждащите водопроводи  останалите имат достатъчно капацитет да захранят града.

Състоянието на водоизточниците захранващи населените места на територията на град Пещера е задоволително .Водите постъпващи от каптажи се подлагат на пречистване в пречиствателни станции. Всички гравитачни водопроводи са амортизирани и трябва да бъдат подменяне на етапи. Помпени станции са оборудвани с нови помпи и  в момента няма проблем с изпомпването на вода.Всички резервоари са в сравнително добро състояние.

#### 6.2.ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – СИСТЕМИ И РЕГИСТРИ

##### 6.2.1.Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

ПСОВ гр. Пещера и ПСОВ с. Капитан Димитриево  имат  изградена СКАДА, която е нова и в отлично текущо състояние. Дружеството има изградена през 2003г. АСУВ, обхваща около 80 % от обектите на водоснабдителната мрежа в селищната система- 4 бр. населени места със 7 бр. елементи на водоснабдителната система. В инвестиционната програма са заложени средства за модернизирането и.

##### 6.2.2.Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър

В счетоводната програма се създаде допълнителен модул регистър на активите за регулаторни цели.Той позволява точното завеждане на активите – собствени, публични и предоставени. В него са заложени процентите на амортизация съгласно изискванията на КЕВР.Същият дава възможност за вадене на различни видове справки по години-инвентарна книга за регулаторни цели и амортизационна справка за регулаторни цели.

##### 6.2.3.Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система

Няма внедрена информационна система /ГИС/ .Дружеството  предвижда  изграждането на същата от 2021 год.за която са предвидени 12 х.лв..

##### 6.2.4.Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър

Дружеството води регистър на всички аварии .Възникналите аварии се регистрират в база данни ,като се отбелязва дата и час на възникване на аварията ,както и адреса.След отстраняване на аварията техническият ръководител попълва информация за вида на аварията,време за отстраняването и вложените материали и човекочасове.Средното време за локализиране на авариите се отчита от момента на получаване на сигнала до момента на установяване на точното място на аварията.

За 2015 г.време за локализиране 2 часа.

Времето за отстраняване на аварии е времето от започване на аварии до момента на възстановяване на водоподаването.

За 2015 г.по данни от регистъра времето за отстраняване на аварии е 6.5 часа.

##### 6.2.5.Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър

Дружеството няма регистър на направените лабораторни изследвания ,по физикохимични и микробиологични показатели но предстои да направи  до 2021 год.

##### 6.2.6.Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър

Дружеството няма регистър на направените лабораторни изследвания  за качеството на отпадните води, но предстои да направи до 2021г. Правят се изследвания по показатели заложени в разрешителните за заустване на отпадни води.

##### 6.2.7.Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър

„ВКС“-ЕООД гр. Пещера няма създаден регистър за завеждане на оплаквания от потребители, но предстои да направи до 2021 г.

##### 6.2.8.Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър

Има регистър за утайките от ПСОВ, който е към СКАДА системата. Същият отчита много точно, количеството на утайките за определен период. Води се отчетна книга на утайките, която е заверена от контролните органи на РИОСВ гр. Пазарджик, която подлежи на постоянен контрол.

##### 6.2.9.Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър

Има регистър в инкасо модула  на водомерите монтирани на СВО .В него се отбелязват дата на монтаж на водомера,номер на водомера,номер на пломбата ,име и адрес на абоната, но данните не са въведени на 100%.

##### 6.2.10.Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система

Има въведена  информационна система за отчитане  и фактуриране в отдел инкасо.Текущото и състояние е много добро.Полагат се усилия за нейното подобрение. Внедрен е от 2017 г. модул за електронно изпращане на фактурите.

##### 6.2.11.Счетоводна система – текущо състояние, внедряване на система

Дружеството организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със ЗС , чрез прилагане на единния сметкоплан за регулаторни цели, който съдържа основните изисквания на комисията по отношение на целите, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията. Програмния продукт е разработен от БС Технолоджис и се прилага от 2012г.

#### 6.3ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИК СИСТЕМИТЕ – БАЗИ ДАННИ

##### 6.3.1 База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване

Измерване на вход система – общо подадена вода -2018 530 м3.

1 . От повърхностни водоизточници -59891м3- от язовир Батак

2 .От подземни водоизточници –      1938263м3

3 . От друг ВиК оператор                      20376 м3

От общо подадената вода с измерване е 1889276 м3 ,което е близо 94%.

За 2015 година подадената вода по разрешително е 129254 м3.

Получените данни от отчетите на всички измервателни уреди от местни водоизточници от повърхностни водоизточници на вход населени места ,както и зонови водомери се съхраняват в база данни за водите.

##### 6.3.2 База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване

Има монтирани 3 броя контролни разходомери. Предвиждаме от 2019 г. до 2020г монтаж на 5 бр. дата логери на зоните за водопотребление.

##### 6.3.3База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване

Неизмерената  законна консумация не може да бъде точна.Тя е изчислена приблизително .

##### 6.3.4База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване

За ПСОВ има внедрена система за изразходваната ел. енергия. За услугата доставяне и отвеждане се ползват данни от текущите фактури.

##### 6.3.5База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване

Въведена е база данни  на електронен и хартиен носител с измерените количества вода на вход ПСПВ  ежемесечно  по отчет водомери.

##### 6.3.6База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване

Има такава база данни, която е в СКАДА системата. Система работи безаварийно от пускането  в експлоатация на ПСОВ до момента. Количествата на вход ПСОВ се измерват с магнитно индукционен дебитомер, който прехвърля данните в СКАДА системата.

##### 6.3.7База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване

Няма изготвен регистър  за присъединяване към ВиК мрежите, но ще бъде въведен такъв до 2020г .

За 2015 година има подадени заявления за присъединяване към водопроводната мрежа и присъединени -5 броя абонати.

За 2015 година има подадени заявления за присъединяване  към канализационната мрежа

-4 броя абонати.

##### 6.3.8База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване

Програмния продукт е ТРЗ Про. В него са въведени базата данни за персонала на дружеството по длъжности и отдели. Същата позволява да бъдат вадени различни видове справки. За целия наличен персонал има създадени длъжностни характеристики.

#### 6.4АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14А ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Водопроводните отклонения се изграждат съобразно съгласуван проект от  дружеството след представяне на разрешително за строеж.    За 2015 година има подадени заявления за присъединяване към водопроводната мрежа и присъединени- 5 броя абонати. Присъединяването на потребителите става след подадено заявление за присъединяване и заплащане на утвърдените такси.Всички 5 броя абонати са присъединени в законно установеният срок.

#### 6.5АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПК14Б ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА;

Канализационните отклонения се изграждат съобразно съгласуван проект от  дружеството след представяне на разрешително за строеж.       За 2015 година има подадени заявления за присъединяване  към канализационната мрежа -4 броя абонати. Присъединяването на потребителите става след подадено заявление за присъединяване ,изготвен и одобрен В и К проект и заплащане на утвърдените такси.Всички 4 броя абонати са присъединени в законно установеният срок.

## 7.ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

#### 7.1АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

Дружеството е с предмет на дейност :водоснабдяване,канализация  и строителство. Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите. Дружеството притежава разрешителни за питейно-битово водоснабдяване на всички използвани водоизточници,а също и разрешителни за заустване на отпадни води.

Експлоатацията на водопроводните   и канализационните съоръжения се осъществява 38 души персонал на дружеството с основни функции поддръжка и текущ ремонт на ВиК мрежата:отчитане водопотреблението от абонатите на дружеството.

Въпреки специфичните пазарни условия в които работи „ВКС“-ЕООД гр.Пещера и досега постигнатите положителни резултати от дейността има още много да се прави за достигане на по-високо ниво на ВиК услугите.

Затова и продължаването на заложената стратегия за постигането  на по –високи  резултати относно постоянно,непрекъснато водоснабдяване на населението и фирмите ,с високо качество и ниска себестойност на питейната вода ,която да не свива потреблението но и да дава възможности за модерно развитие на дружеството: Поддържане и разширяване на каналната мрежа, дъждовни води до специални зауствания и ПСОВ:Експлоатация на изградените ПСОВ в гр.Пещера и с.Капитан Димитриево.

#### 7.2ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВИК ОПЕРАТОРА

##### 7.2.1.Описание на водоизточниците

Град  Пещера се водоснабдява от няколко вида водоизточника –гравитачни, помпажни, бункерни ПС,както и водоснабдяване от язовир „Батак“

Гравитачните извори се намират в южната част на града  на 5-6 километра разстояние както следва:

1.Киево с максимален дебит 26л/сек-през месеците V,VІ,VІІ и минимален 16-18л/сек,през останалите месеци в  зависимост от влажността през годината.

2.Чешме Баши – с максимален дебит 3-4л/сек и минимален от1-0,400л/сек.

3.Югозападно от гр.Пещера се намира карстовият извор“Новомахаленска река“с големи колебания от 10 до 35 л/сек.До 1999г. водата е пречиствана механично чрез бавен филтър,който през последните години бързо колматира и загубите надхвърлиха 50%.През 1999г. е рекунструиран в бърз самопромиващ се филтър-SK-36,като загубите са намалени до около 2% и то само на експлоатационната самопромивка.По този начин се подобриха органолептичните качества на водата.

4.Северно от града се намира извора „Чепински вриз“с максимален дебит 2,5л/сек. И минимален 0,500-0,700л/сек.

5.На запад  се намират каптажи:“Дълбочица 1 и 2“с максимален дебит 4л/сек и минимален от 2,5л/сек.

6.Един от големите извори е „Синият Кайнак“-с максимален дебит 40л/сек.и минимален от 9-10л/сек.Той е с произход  от пукнатинни скали от реолитните блокажи  с голяма дълбочина.Дебита му е много колеблив  и от хидрогеоложкият доклад през 1985г. е установено ,че се влияе от езерото на Чепински вриз и напоителният канал –Голяма страна ,който в момента се подхранва изкуствено ,чрез инфилтрация.

7.През 2015г. е включен нов подземен водоизточник „Синия кайнак І“с разрешително №1510506 от 18.05.2015г.на Басейнова дирекция на Източнобеломорски район,с максимален дебит 11л./сек.

8.БПС -4 бр.  (№1,№2и №4)с постоянен дебит 18.2л/сек с модерна техника за управление,електронни блокове с напорен резервоар 500 куб.м служещ като преходен водоем,захранващ високата част на ниската зона.Целта на тази обособена зона е да създава работно налягане в мрежата от 2,6 до 3,2 атм.,което налягане  е най-благоприятно за водопроводите в града.Този водоизточник е  от карстовите подземни води ,чийто водосбор е Севернородопската Брацигово –Доспатска антиклинала,видно от хидрогеоложкият доклад ,съгласно който е установено ,че карстовите подземни води са привързани основно към свитата на мраморите ,които поради добрата си окарстеност са постоянен акумулатор на подземни води.

9.От 2013г.се използва вода за водоснабдяване на летовище Св.Константин от повърхностен воден обект язовир „Батак“-разрешително за водовземане №01410014 от 26.07.2013г. на МОСВ,с разрешено водно количество до 5 л/сек.или 157680 м3 годишно .

10.“ВКС“-ЕООД  гр.Пещера  закупува вода от“ ВиК“ в ликвидация гр.Пазарджик .Закупената вода е за нуждите на двете села Радилово и Кап.Димитриево.

11. За нуждите на курорта Св. Константин закупуваме вода от „НЕК“ ЕАД.

##### 7.2.2.Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване и срок на валидност

В и К оператор „ВКС” ЕООД Пещера има издадени следните разрешителни за водоползване:

- Разрешително № 31510333/02.03.2012.  за ТК 1 и 2 –289960 м.куб.

- Разрешително № 300388/25.05.2004г.  за ТК 3 и 4 –    33895 м.куб.

- Разрешително № 300625/30.11.2004 г. – каптажи гр.Пещера   1823636 м.куб.

- Разрешително  №31510064/27.02.2008г. зас.Радилово –135605м.куб.

- Разрешително №31510058/01.02.2008г. за с.Кап.Димитриево –12615м.куб.,

- Разрешително №31510057/31.01.2008г. за лет.Св.Константин – 31536 м.куб.

- Разрешително № 1510506 от 18.05.2015 г. „Синия кайнак 1- 346896 м.куб.

- Разрешително за водовземане  от язовир  Батак № 01410014 от 26.07.2013 г. - 157680 м.куб.

##### 7.2.3.Санитарно-охранителни зони

На всички водоизточници    има изградени  санитарно-охранителни зони . Пет от зоните са в добро състояние, но има и такива които се нуждаят от частичен ремонт. Дружеството няма утвърден проект за СОЗ.

##### 7.2.4.Съоръжения за пречистване на питейните води

За пречистване на питейно – битови  води до 2014 год.са изградени два броя пречиствателни станции – на лет.Свети Константин за пречистване на питейната вода от  язовир „Батак“ и ПСПВ „Новомахаленски каптаж“.От 2016 г. функционира ПСПВ „Киево кале“.

##### 7.2.5.Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност

След изграждане на ПСОВ в  с.К.Димитриево  и  в гр. Пещера, са подадени заявления в БДИБР  гр.Пловдив и са издадени разрешителни  за заустване на отпадъчни води.

- Разрешително за заустване на отпадъчни води „Селищна система на гр.Пещера” № 33140210/05.10.2017 г/изменено с решение № РР-3174/05.10.2017г. с краен срок 29.11.2022г.

- Разрешително за заустване на отпадъчни води  № 33140207/05.10.2007 г.изменено с решение № РР-3176/05.10.2017г.  с.Кап.Димитриево с краен срок 02.11. 2022 г.

## 8.РЕМОНТНА ПРОГРАМА

#### 8.1ВОДОСНАБДЯВАНЕ

##### 8.1.1.Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Дружеството има създадена организация за отстраняване на авариите от самото им възникване, която включва:

- денонощен авариен телефон

- денонощна аварийна група / по график /

- авариен модул следящ процеса от  регистриране до отстраняване на аварията.

След подаване на сигнал на дежурния телефон или на място във „ВКС“ ЕООД дежурните проверяват сигнала при наличие на аварийна ситуация предприемат действия за спиране на водоподаването  след което уведомяват ръководителя. Сформира се аварийна група, която предприема действия за нейното отстраняване . На следващия работен ден началник склад отразява процеса в аварийния модул.

##### 8.1.2.Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Сформирани са  екипи за отстраняване на авариите ,които дават дежурства извън работно време, което допринася за бързото локализиране и отстраняване на течовете. Дружеството разполага с уред за локализиране на скрити течове / микрофон/ и уред за трасиране на метални тръби и кабелни трасета.

##### 8.1.3.Използване на вътрешни ресурси

Всички аварийни дейности по отстраняване на аварии по водопроводната мрежа се извършват със собствени средства и персонал.

##### 8.1.4.Използване на подизпълнители

„ ВКС“-ЕООД не използва услугите на подизпълнители.

#### 8.2КАНАЛИЗАЦИЯ

##### 8.2.1.Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Дружеството разполага с  екип за отстраняване на авариите по канализационната мрежа. След подаване на сигнал на дежурния телефон или на място във „ВКС“ ЕООД дежурните проверяват сигнала и при наличие на аварийна ситуация се  предприемат действия сходни с водопроводните аварии.

##### 8.2.2.Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Сформирани са  екипи за отстраняване на авариите ,които дават дежурства и в извън работно време. От 2016 год. дружеството разполага с каналопочистваща машина, която замества ръчното отпушване с автоматизирано.

##### 8.2.3.Използване на вътрешни ресурси

Всички аварийни дейности по отстраняване на аварии по  канализационната мрежа се извършват със собствени средства и персонал.

##### 8.2.4.Използване на подизпълнители

„ВКС“ –ЕООД не ползва услугите на подизпълнители.

#### 8.3ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### 8.3.1.Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

ПСОВ - с.Капитан Димитриево е напълно автоматизирана и се управлява дистанционно. В случай на неизправност автоматично се изпращат SMS съобщения на предварително избрани номера. След влизане на оператора в системата през компютъра, тя му дава възможност да отстрани проблема дистанционно. При по-сериозна авария обаче се налага да се отиде на място.

ПСОВ - гр.Пещера е напълно автоматизирана. Процесът се следи денонощно от дежурен оператор. При сигнал на системите за наличие на авария,  дежурният оператор се свързва с ръководителя, който прави организация на работата за отстраняване на проблема.

##### 8.3.2Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Всички машини и съоръжения са дублирани с резервни. Неработещата машина се   заменя с резервната , а повредената се ремонтира.

##### 8.3.3Използване на вътрешни ресурси

Работен персонал, служебен автомобил .

##### 8.3.4Използване на подизпълнители

До този момент не се е налагало ползването на подизпълнители.

## 9.СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

- Дружеството има въведени писмени документи за управление на качеството и те са: Правилник за вътрешния трудов ред, Счетоводна политика, Вътрешни правила за работна заплата, Правилник за  документооборота, Програма за управление на утайките и Стратегия за управление на риска.

#### 9.1ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 9001:2008

Този стандарт изисква да се планира, разработи, внедри и поддържа и постепенно да се подобрява документираната система, която включва: управление на документи и данни, политика и цели по качеството, отговорности и комуникации; управление и поддържане на компетентен персонал и работна среда; събиране и анализ на данни, наблюдения на предлаганата услуга; вътрешни одити, коригиращи и превантивни действия, прегледи от ръководството и др. Дружеството има разработени следните правила:

Стратегия за управление на риска

Система на счетоводни процедури за управление и контрол на материалните активи

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддържане профила на куповача

Вътрешни правила за документооборота, деловодната дейност и архив

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси

Правилник за документооборота

Дружеството няма внедрена система БДС EN ISO 9001:2008, но е предвидило инвестиция в размер на 5 х. лв. през 2018 год.

#### 9.2ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 14001:2004

Това е система за управление на околната среда и има за цел намаляване на замърсяването и чрез извършване на контрол върху въздействията, които ВиК оператора оказва върху околната среда със своите дейности, продукти или услуги.

БДС EN ISO14001:2004 не е внедрена, защото „ Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД гр. Пещера попада в групата на малките дружества, но изпълнява изискванията с писмени документи (например правилници за вътрешния трудов ред, счетоводни политики и т.н.), показващи въвеждането на механизми по т.75 с които се постигат целите по т.74 като:

Програма за управление на утайки

Програма за мониторинг качеството на питейна вода, доставяна на потребителите за 2018г.

План график за мониторинг на водата за питейно битови цели в Община Пещера  взимане на проби вода, съгл. изискванията на наредба №9.

Списък на пунктовете за пробовземане  на населените места, обеми вода за 24 часа, бр. анализи обслужвани от ВКС ЕООД гр. Пещера за 2018 г.

Показатели за група А през 2018г.

Показатели за група Б през 2018г.

#### 9.3ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ BS OHSAS 18001:2007

Няма внедрена система, не се изисква за малки предприятия .

Това е система за управление на здравословни  и безопасни условия на труд. От 2015 г. насам дружеството сключва ежегодно Договори със Служба Трудова Медицина. Има разработена оценка на риска на всяко работно място. Има изработена Програма за намаляване риска на работното място. На работниците се осигуряват ЛПС и работно облекло. Осигуряват се по съответните Наредби ползване на допълнителен платен отпуск. На служителите, работещи на компютър ежегодно се провеждат прегледи на очния анализатор. На всички работници и служители се извършват на две години обстойни медицински прегледи и изследвания.

#### 9.4СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Дружеството има създадена интернет страница  която използва по предназначение и смята да подобри през периода на бизнес плана. На този етап е достъпна за всички потребители на територията на страната. Не събира лични данни от потребителите, освен за целите на предоставяне на електронни услуги. В нея се съдържа своевременна информация за всички планирани аварийни ремонти и тяхната продължителност както и информация за контакт с дружеството. В момента се разработва възможността за самоотчет на абонатите; проверка на сметка и срокове на плащане; подаване на жалби, молби  и сигнали.

# III. ФИНАНСОВА ЧАСТ

## ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

### ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

##### Инвестиции в собствени активи

За периода на бизнес плана са предвидени инвестиции в собствени средства:

2018г. - 28 хил. лв.,

22 хил. лв. за лекотоварен автомобил;

1 хил. лв. офис оборудване за подмяна на компютърна конфигурация;

5 хил. лв. внедряване на система БДС EN ISO 9001:2008

2019 г. – 56 хил. лв.,

27 хил. лв. достававяне + 6 хил.лв. отвеждане + 9 хил.лв. пречистване общо 42 хил. лв. вноска за закупуване на багер

1 хил. лв. офис оборудване за подмяна на компютърна конфигурация;

1 хил. лв. обновяване и поддръжка на интернет сайт;

12 хил. лв. лентов транспортьор ПСОВ гр. Пещера

2020 г. – 44 хил. лв.

27 хил. лв. доставяне + 6 хил.лв. отвеждане + 9 хил.лв. пречистване общо 42 хил. лв. вноска за закупуване на багер

1 хил. лв. офис оборудване за подмяна на компютърна конфигурация;

1 хил. лв. обновяване и поддръжка на интернет сайт;

2021 г. – 44 хил. лв.

27 хил. лв. доставяне + 6 хил.лв. отвеждане + 9 хил.лв. пречистване общо 42 хил. лв. вноска за закупуване на багер

1 хил. лв. офис оборудване за подмяна на компютърна конфигурация;

1 хил. лв. обновяване и поддръжка на интернет сайт;

##### Инвестиции в публични активи

В електронният модел на  бизнес плана  е описано изпълнението на инвестиционната програма  в справка  №9,  по години, източник на финансиране и обекти по основната дейност с очакван ефект във връзка с нивата на услугите.

Всички инвестиции във водоснабдителната мрежа на община Пещера за прогнозния период се предвижда да бъдат направени за сметка на дружеството. Поради износена водопроводна мрежа и загуби на вода на ул. Панорама,  ул. Стара крепост, ул. Борова алея, ул. Орешака, и ул. Родопи   дружеството е предприело да инвестира средства в реконструкция и рехабилитация на същите:

2018 год. - 24 хил. лв  за 200 метра

2019 год. – 36 хил. лв. за 300 метра

2020 год. – 48 хил. лв. за 400 метра

2021 год. – 66 хил. лв. за  500 метра

Дружеството инвестира средства за монтиране на новозакупени водомери  за периода на бизнес плана по 1000 бр. годишно на стойност 27 хил. лв.

За довеждащи водопроводи от каптажи предвиждаме :

2018 год. - 10 хил. лв  за 50 метра

2019 год. – 10 хил. лв. за 50 метра

2020 год. –11 хил. лв. за 50 метра

2021 год. – 11 хил. лв. за 50 метра

За рехабилитация на сондажи и каптажи дружеството предвижда  2 бр. годишно за 4 хил. лв. през периода 2018 – 2021 год.

Предвиждаме по 1 хил. лв. за подмяна на оградната конструкция на санитарно-охранителните  зони.

Подмяна на тръбната арматура в сухите камери на резервоарите предвиждаме по 1 бр. резервоар на стойност 5 хил. лв. за периода 2018-2021 год.

За подмяна на реагента за обеззаразяване на питейната вода от „флашхлор“ на „белина“ предвиждаме всяка година закупуването на по един брой дозаторни системи за 3 хил. лв. годишно.

За хидроизолация на покривите и възстановяване на мазилка предвиждаме през 2020 и 2021 год. ремонт на по един брой помпена станция на стойност 4 хил. лв.

Всяка година предвиждаме  подмяна на  8 бр. спирателни кранове на стойност 4 хил. лв. за периода 2018-2021 год.

За същия период предвиждаме ремонт и подмяна на по 3 бр. измервателни устройства на ВС на стойност 5 хил. лв.

За редуциране на налягането през 2018 и 2019 год. ще монтираме по 2 бр. регулатори на стойност 4 хил. лв.

По отношение на контролното измерване на шестте зони на водопотребление предвиждаме :

2019 год. една зона за 10 хил. лв.

2020 год. две зони за 20 хил. лв.

2021 год. две зони за 20 хил. лв.

Всички инвестиции във канализационната мрежа на община Пещера за прогнозния период се предвижда да бъдат направени за сметка на дружеството.

За реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа  предвиждаме подмяната на един участък от по 10 метра годишно на стойност 4 хил. лв. за 2018-2021 год.

##### Инвестиции в системи, регистри и бази данни

През 2018 г. 5 хил. лв. внедряване на система БДС EN ISO 9001:2008

За ГИС система през 2021 год. отделяме 12 хил. лв.

За проучване и моделиране на водопроводната и канализационната мрежа  е предвидено за 2021 год. общо 10 хил. лева.

### ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Дружеството е съобразило инвестиционната си програма с финансовите възможности и техническите изисквания на Бизнес плана, като целта е постигането на индивидуалните целеви нива на показателите за качеството на ВиК услугите одобрени с решение № ПК-1 от 22.06.2016 год. на КЕВР.

## ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

#### ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Всички инвестиции в собствени активи ще бъдат извършени със собствени средства.

#### ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Не се предвиждат привлечени средства за инвестиции в собствени активи.

#### ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Всички инвестиции в публични  активи ще бъдат извършени със собствени средства.

#### ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

Не се предвиждат привлечени средства за инвестиции в публични активи.

## АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Дружеството има изготвен амортизационен план на собствените активи за счетоводни цели съобразен с изискванията на ЗКПО и за регулаторни цели съобразен с изискванията на КЕВР за целия период на бизнес плана в електронен регистър.

### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА

Дружеството има изготвен амортизационен план на публичните активи за регулаторни цели съобразен с изискванията на КЕВР за целия период на бизнес плана в електронен регистър.

### АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Към момента има създадена асоциация на обособената територия с ВиК оператор ВКС ЕООД гр. Пещера между държавата и Община Пещера.Има изготвен амортизационен план за регулаторни цели на  публичните активи.

## АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

##### Разходи за материали

Разходи за материали – на стойност 196 х.лв., от тях:

за обеззаразяване на вода – 11 х.лв.

За обеззаразяване на водата дружеството използва предимно химфлаш хлор и белина.

За ЛТК – от 4х.лв. на 6 х.лв

За лабораторни проби предвиждаме  увеличение  до края на бизнес плана с  по 2 хил. лв. предвид на новите изисквания на Наредба 9 за качеството на питейната вода /допълнителни проби за алфа и бета активност и  наличие на уран/. Отказа  на РЗИ Пазарджик за извършване на лабораторни проби и по високите цени на останалите акредитирани лаборатории .

за електроенергия за технологични нужди – 98 х.лв.

Един от големите разходи на дружеството за базисната 2015 година е този за електроенергия за технологични нужди – използвана за добиване на вода от тръбни кладенци, черпателни резервоари, пробутващи помпи в шахти и генерално водоснабдяване на лет. „Св. Константин” от три стъпални подема.

При определяне на разходите за електрическа енергия е отчетено, че през 2018 г. дружеството е сключило нов договор за доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение на свободния пазар, с нова по-висока цена (съответно 89.82 лв./мВтч и 84.64 лв. ./мВтч) спрямо цената от договора, действаш през базовата 2015г. ( 77.00 лв./мВтч). В резултат на това от 2018 г. дружеството ще доставя електрическа енергия от свободния пазар на по-високи цени. В тази връзка годишните разходи за електрическа енергия за периода 2018-20121 г. са определени на база изчислена действаща цена към момента на изготвяне на бизнес плана, отчитаща посоченото увеличение.

горива и смазочни материали –21х.лв.

Основно тук са отразени горивата и смазочните материали за транспортните средства и механизацията на дружеството.

за работно облекло – 8 х.лв.

Съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло на работниците и служителите се закупуват работни облекла и лични предпазни средства.

за канцеларски материали – 2 х.лв.

Дружеството има изграден „Паричен салон” за обслужване на клиентите си, в тази връзка са и основните разходите за канцеларски материали.

материали за оперативен ремонт – 47 х.лв.

След въвеждането на модул аварии от 2017 год. получихме реални данни за вложените средства и не предвиждаме увеличение до 2021 год. Довеждащите водопроводи са крайно амортизирани това налага често отстраняване на аварийни ситуации по тях, които са изключително трудоемки с големи финансови разходи. Годишно броя на ремонтите по тях е на стойност 5 х.лв. 70% от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Пещера не е подменена и често дефектира за ремонти по нея предвиждаме около 40 х.лв.годишно. Голяма час от водопроводните отклонения са стари изградени от поцинковани тръби, което налага в повечето случаи цялостната им подмяна, а не само участъци от тях тук предвиждаме сравнително голям разход от около 14 х..лв. годишно . Предвидените 10х.лв. са за профилактика на пясъко-задържателите на каптаж    „ Новомахаленски“ и  почистване на бързия филтър.

други разходи за материали  - 4 х.лв

В тази сума са включени материалите / жиба, компенсатори, нипели, намалители и др./ за присъединяване , а останалите са за стопански инвентар.

##### Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги  на стойност варират от 96 до 107 х.лв. от тях:

за застраховки на имущество и техника – 3 х.лв.

Тук са отнесени разходите за застраховки на имуществото собственост на дружеството, както и задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на  транспортните средства: автомобили и механизация. Нивото на този разход е запазено до края на бизнес плана.

за доставяне на вода на входа на ВС от доставчик –18 х.лв.

„ВКС” ЕООД гр. Пещера закупува вода от „В и К в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик и „НЕК ЕАД Язовири и каскади“. Закупената вода е за нуждите на двете села Радилово , Кап.Димитриево и лет. Св. Константин.

за данъци и такси –48 х.лв.

Тук са включени: местни данъци и такси – 2 х.лв.; такси за ползване на водни обекти – 40х.лв. ; такса за регулиране – 6х.лв.

за съобщителни услуги – 9 х.лв.

В и К операторите са аварийни предприятия с неотложни обществени мероприятия. Това налага много добри мобилни и съобщителни връзки.

за транспортни услуги – 1  х.лв.

Дружеството използва нает транспорт при обслужване на дейността -  превоз на  фракции и пясък, водопроводни тръби с големи размери и др.

за вода, осветление и  отопление – 8 х.лв.

Разходите за отопление са основно за административната сграда на дружеството, която е газифицирана.

за публикации - 1 х.лв.

консултантски услуги /финансово-счетоводни и одиторски/  - 6 х.лв.

Сумите са предвидени за одит на регулаторната и счетоводната база на дружеството.

суми по договори за инкасиране – 8 х.лв.

Комисионни за инкасирани суми от „ Български пощи „ „Първа инвестиционна банка“ и Изипей“.

проверка на измервателни уреди-13 х. лв.

Предвиждаме по 200 бр. проверки  и ремонт на водомери на водомерни шахти и водомери на водоизточници.

обучение на персонала – 1 х.лв.

външни услуги за оперативен ремонт-от 25 до 30 х.лв.

След въвеждането на модул аварии от 2017 год. получихме реални данни за вложените средства. Основните разходи са свързани с наемането на багер, къртач, асфалтиране и павиране на разрушената настилка.

други – 4 х.лв.

Тук влизат разходи за такса отпечатване и доставка  ваучери за храна, плащане по договор за трудова медицина ,ремонти услуги, членски внос, сканиране документи, актуализации програмни продукти, ГТП на МПС и технически прегледи, абонаментно поддържане софтуер – счетоводна и  инкасо програми .

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходи за заплати достигат през 2021г. 298 х.лв.;

От тях по граждански договори – 18 х.лв. и разходи за оперативен ремонт-8 х.лв. С въвеждането на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им от 2019 год. дружеството ще има необходимост да назначи допълнителни специалисти, което неминуемо ще увеличи разходите. Проблем е и ниското заплащане в момента на персонала съпоставено спрямо другите предприятия в региона / Биовет АД, Винпром Пещера и др./.  Предвижда се и увеличение от 10% в бюджетната сфера; увеличение на минималната работна заплата и за да нямаме текучество на кадри предвиждаме същото увеличение на основните работни заплати.

Разходи за осигуровки на стойност –от 83 до 101 х.лв., в т.ч.:

Разликата в посока увеличение се получава от по високите разходи за възнаграждения .

##### Други разходи

съдебни разходи – 1 х.лв.

Командировки – 1 х.лв.

##### Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Във връзка с експлоатацията на нова ПСПВ / „Киево кале“/ предвиждаме минимални разходи за промиване на пясъчния филтър от 1 хил. лв.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Разходи за материали

ЛТК – 1 х.лв.

за електроенергия за технологични нужди – 15 х.лв.

През 2016 г. дружеството прие от Община Пещера КПС – 4 бр., които служат за припомпване на отпадните води към ПСОВ.

Увеличението на количеството ел. енергия се дължи на не работеща автоматика на две от КПС за което са информирани изпълнителите на обектите и след ремонта им водните количества ще се увеличат и от там количеството на изразходваната ел. енергия.

Трябва да отбележим и наличието на „стопанска вода“ на територията на Община Пещера не малка част от която се отвежда в канализационната мрежа съответно припомпва.

горива и смазочни материали – 3 х.лв.

за работно облекло – 2 х.лв.

канцеларски материали  – 1 х.лв.

материали за оперативен ремонт – 2 х.лв.

други разходи – 1 х.лв.

##### Разходи за външни услуги

застраховки – 1 х.лв.

за регулиране  – 1 х.лв.

за заустване – 5 х.лв.

съобщителни – 2 х. лв.

суми за инкасиране – 1 х. лв.

вода, осветление и отопление – 1 х. лв.

лабораторни проби – 2 х. лв

за оперативен ремонт – 9 х. лв.

други разходи – 1 х. лв.

местни данъци и такси-1х.лв.

Дружеството през 2016 год. е закупило каналочистачна машина, с което предвижда разходи за горива и местни данъци и такси.

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходи за заплати достигат през 2021г. до 50 х.лв.;

От тях  за оперативен ремонт- 3 х.лв. Назначаването на допълнителни специалисти във връзка със Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им и оператор на каналочистачна машина води до скос на разходите. Предвижда се и увеличение от 10% в бюджетната сфера; увеличение на минималната работна заплата и за да нямаме текучество на кадри предвиждаме същото увеличение на основните работни заплати.

Разходи за осигуровки на стойност –от 12 до 17 х.лв., в т.ч.:

От тях социални осигуровки на стойност – от 8 до 13 х.лв., социални разходи на стойност – 3 х.лв. и социални осигуровки за оперативен ремонт – 1 х.лв. Разликата в посока увеличение се получава от по високите разходи за възнаграждения .

##### Други разходи

съдебни разходи – 1 х.лв. от 2020 г.

##### Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

Предвидени нови дейности за периода на бизнес плана 2017-2021г. са експлоатацията на 4 бр. КПС и 1 бр. каналопочистваща машина разходите са в размер на 9 хил. лв. годишно, от които горива и смазочни материали – 3 х.лв. , работно облекло 2 х.лв.,канцеларски материали 1 х.лв., материали за оперативен ремонт 2х.лв., други разходи 1х.лв., както и за местни данъци и такси.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Разходи за материали

Разходи за материали – на стойност  от 132 до 140 х.лв., от тях:

за обеззаразяване  – 1 х.лв.

В ПСОВ с. Кап. Димитриево е предвидено за обеззаразяване на мембранните модули  натриев хипохлорид .

за каогуланти  - 6 х. лв.

Дружеството ползва железен трихлорит, който служи за отстраняване на фосфора.

за флокуланти – 5 х. лв.

Дружеството ползва полифлокуланд за обезводняване на уплътнената и стабилизирана утайка.

За ЛТК –от  11 до 14 х.лв

За мониторинг на ПСОВ гр. Пещера  дружеството предвижда закупуване на лабораторни консумативи /кюветни тестове, пипети, филтърна хартия, ph електроди, 6 бр.капачки за кислородни сонди, течност за калибриране на ph-метрите, подмяна на сервизни части гумени уплътнители на датчици за неразтворими вещества и др./

за електроенергия за технологични нужди – 98 х.лв.

Процеса на пречистване е автоматизиран и разхода за ел. енергия е относително голям и не може да бъде редуциран. Увеличението на количеството ел. енергия за 2018г. спрямо 2017г. се дължи на не работеща автоматика на две от КПС, за което са информирани изпълнителите на обектите. След ремонта им водните количества ще се увеличат и от там количеството на изразходваната ел. енергия.

Трябва да отбележим и наличието на „стопанска вода“ на територията на Община Пещера не малка част от която се отвежда в канализационната мрежа съответно припомпва за пречистване към двете ПСОВ.

горива и смазочни материали –2х.лв.

Основно тук са отразени горивата и смазочните  материали за 2 бр. генератори за аварийни електронужди  на ПСОВ.

за работно облекло – 2 х.лв.

Съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло  се закупуват работни облекла и лични предпазни средства.

за канцеларски материали – 1 х.лв.

материали за оперативен ремонт – 6 х.лв.

Тъй като гаранционното обслужване на ПСОВ изтича през 2017г., дружеството е предвидило разходи за оперативен ремонт. За материали за обслужване на флумейкъри 4 бр. , въздуходувки 5бр., редуктор на класификатор за пясък и редуктор на пясъкозадържател и потопяеми помпи 13 бр.

други разходи за материали  - 5 х.лв

Почистващи препарати за хигиенно битови нужди и дезинфекция, боя и разредител за поддържане на огради и пасарелки и материали за ремонт на контейнери за утайка.

##### Разходи за външни услуги

застраховки – 2 х.лв.

съобщителни – 2 х. лв.

въоражена и противопожарна охрана – 2 х. лв.

вода, осветление и отопление – 2 х. лв.

лабораторни проби – от 14 до 16 х. лв

За лабораторни проби предвиждаме  увеличение  до края на бизнес плана  предвид  изисквания на Наредба 7 за заустване в канализационната система / по разрешителни за заустване и мониторинг на предприятията замърсители/.

за оперативен ремонт – 8 х. лв.

За ремонт на флумейкъри 4 бр. , въздуходувки 5бр., редуктор на класификатор за пясък и редуктор на пясъкозадържател и потопяеми помпи 13 бр.

за депониране на утайки

През 2018 г. са предвидени 15 хил. лв., а през 2019г. 10 хил. лв. тъй като  дружеството ще премине към оползотворяването им.

за оползотворяване на утайки

От средата на 2019 год. поетапно ще преминем към оползотворяване на утайките чрез сключването на договор с местна фирма, като за целта предвиждаме разходи в размер на:

2019 г. 16 хил. лв.

2020 г. 26 хил. лв.

2021 г. 32 хил. лв.

Основни пера са разходите за лабораторни проби и разходите за депониране и оползотворяване на утайки от ПСОВ. Услугата пречистване на отпадни води е сравнително нова дейност за дружеството, която се предоставя от 2016г. В тази връзка, поради липсата на собствен опит, при определянето на годишните разходи за оползотворяване на утайки са ползвани данни от Доклад В-ДК-165/30.11.2016 относно преглед и обосновка на прогнозите за разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала и разходи за третиране на утайки от ПСОВ на ВиК операторите за регулаторен период 2017-2021г. съгласно който за групата на малките ВиК оператори средния разход лв./т извозена утайка за оползотворяване с % влажност е в размер на 40.05 лв./т. Годишните разходи за депониране на утайки са на база сключен договор за извозване и депониране на утайки с ОП „ Чистото и поддържане на общинска инфраструктура“   гр. Пещера на стойност 21.00 лв. за тон утайка.

местни данъци и такси- 2х.лв.

съдебни разходи – 1 х.лв.

##### Разходи за възнаграждения и осигуровки

Разходи за заплати на стойност –от 128 до 141 х.лв.;

С въвеждането на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им от 2019 год. дружеството ще има необходимост да назначи допълнителни специалисти, което неминуемо ще увеличи разходите. Проблем е и ниското заплащане в момента на персонала съпоставено спрямо другите предприятия в региона / Биовет АД, Винпром Пещера и др./.  Предвижда се и увеличение от 10% в бюджетната сфера; увеличение на минималната работна заплата и за да нямаме текучество на кадри предвиждаме същото увеличение на основните работни заплати.

Разходи за осигуровки на стойност от 36 до 48 х.лв., в т.ч.:

От тях социални осигуровки за оперативен ремонт –1 х.лв. и социални разходи /ваучери/ на стойност – 16 х.лв.  Разликата в посока увеличение се получава от по високите разходи за възнаграждения .

##### Други разходи

- други разходи -1 х.лв

##### Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

От 2016 год. дружеството експлоатира 2 бр. ПСОВ за които предвиждаме разходи съобразени с отчета за 2017 год.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Не доставяме вода на друг ВиК оператор.

### АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

Не доставяме вода с непитейни качества.

## СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Плащанията за социално осигуряване включват суми за фонд Държавно обществено осигуряване, Здравно осигуряване и Допълнително задължително пенсионно осигуряване и отчитат предвидената от закона тенденция за увеличаване на дела на социални и здравни осигуровки, плащани от работодателя.

На работещите в дружеството се поевтинява храната, според финансовите му възможности и се изплаща  ежемесечно.

При финансови възможности се осигуряват средства за подпомагане на работещите в дружеството под формата на социални разходи при посрещане на  Коледа, Нова година, 8-ми март, Великден  и др.

Работодателят осигурява периодични профилактични прегледи на всички работещи в дружеството.

Работодателят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като договаря  със синдикатите неговия вид, стойност и срок на износване по професии и длъжности.

## ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

##### Използвани софтуерни програми и/или информационни системи

Дружеството организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството, чрез прилагане на единния сметкоплан за регулаторни цели, който съдържа основните изисквания на комисията по отношение на целите, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията.Същото се отнася  и за  инкасирането.

Програмния продукт, който се използва е  разработен от БС Технолоджис  и се прилага от 2012 г.

##### Подход за разпределение, в т.ч. и коефициенти за разпределение на активи, разходи и приходи за нерегулирана дейност, и между регулираните услуги

Действително извършените разходи за регулирана дейност се разпределят , както следва:

- Разходи за основна дейност;

- Разходи за спомагателна дейност;

- Разходи за организация и управление;

Така признатите годишни разходи са разделени за трите основни регулирани дейности, а именно:

- Доставяне вода на потребителите

- Отвеждане на отпадни води

- Пречистване на отпадни води

Разходите за спомагателната дейност и за организация и управление са разпределени с коефициент равен на стойността на непреките към преките разходи за дейността.

Разпределението на разходите по отделните дейности е:

- За доставяне на вода на потребителите -67.76%

- За отвеждане на отпадни води- 9.20%

- За причистване на отпадни води- 23.04%

Коефициентите за разпределение на  предоставените публични активи се определя на база отчетна стойност както следва :

- За доставяне на вода на потребителите -0.318

- За отвеждане на отпадни води- 0.380

- За причистване на отпадни води- 0.301

Коефициентите за разпределение на собствените и публични активи се определя на база отчетна стойност както следва :

- За доставяне на вода на потребителите -0.882

- За отвеждане на отпадни води- 0.118

##### Принципи на отчитане на ремонтната програма

Всички разходи за текущ и авариен ремонт се отчитат в отделна сметка и по съответните услуги. Към програмния продукт е въведен модул аварии, чрез който се отчитат точните разходи за всеки ремонти.

##### Принципи на отчитане на инвестиционната програма

Всички закупени и изградени със собствени средства активи се отчитат по съответната сметка като инвестиции.

##### Принципи на капитализиране на разходите

Всички разходи за изграждането на активи със собствени средства, материали и труд на персонала се капитализират в стойността на актива.

##### Принципи на отчитане на оперативни и капиталови ремонти

Разходите за изграждането на ДА се отчитат по съответните сметки:

-разходи за материали за придобиване на ДА по стоп. начин

-разходи за външни услуги за придобиване на ДА по стоп.начин

-разходи за заплати за придобиване на ДА по стоп. начин

-разходи за осигуровки за придобиване на ДА по стоп. начин

Разходните сметки се приключват в с/ка 613 разходи за придобиване на ДМА съответно по дейности.

##### Принципите на отделяне на разходите по дейности и по услуги

Действително извършените разходи се разпределят за регулирана и нерегулирана дейност. Регулираната дейност се разпределя, както следва:

- Доставяне вода на потребителите

- Отвеждане на отпадни води

- Пречистване на отпадни води

Разходите за спомагателната дейност и за организация и управление са разпределени с коефициент равен на стойността на непреките към преките разходи за дейността.

Разпределението на разходите по отделните дейности е:

- За доставяне на вода на потребителите -67.76%

- За отвеждане на отпадни води- 9.20%

- За причистване на отпадни води- 23.04%

##### Регламент на описаните принципи с формални вътрешни правила (инструкции)

Има създадени принципи и правила за водене на счетоводна отчетност.

## НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ

През 2015 и 2016 г. непризнатите разходи са амортизационни отчисления, които в Годишния  финансов отчет са по-високи, спрямо нормите на КЕВР, за достигане на финансовия резултат от Отчета за приходите и разходите за 2015 и 2016 год.

# IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

## АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

##### Битови потребители

За периода 2009-2015 г. няма изразена тенденция за последователно нарастване или намаляване на количествата инкасирана вода през годините. През 2010 г. потреблението нараства след това отчитаме спад през 2011 г. със 25726 куб.метра. След увеличението през 2012г. имаме трайно намаление до 2015г.,като спрямо 2009г. то е с  40 439 куб.м.  по малко.

Делът на битовите потребители спрямо общите количества също няма изразена тенденция и варира от 70.49% до 79.81%.

Огромно влияние за консумацията на питейна вода оказва предоставянето на територията на общината така наречената стопанска вода, които количества са непредвидими.

| Доставяне вода | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. |
| битови и приравнени към тях общ.,търг.идр. Потребители | 584737 | 592137 | 566411 | 580782 | 562797 | 548587 | 544298 |

##### Бюджетни и търговски потребители

Бюджетните и търговските потребители са включени в горната таблица.

##### Промишлени и други индустриални потребители

| Доставяне вода | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. |
| промишлени и други стопански потребители | 171209 | 149745 | 237095 | 198172 | 200402 | 158944 | 168880 |

Тенденцията при промишлените е подобна на битовите, като намалението 2015г. спрямо 2009г. е с 2329 куб. метра.

Делът на промишлените потребители спрямо общите количества  варира от 20.19% до 29.51%.

Тук също трябва да отбележим използваната от тях стопанска вода предоставяна от община Пещера с непредвидими количествата.

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Битови потребители

| Отвеждане вода | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. |
| битови и приравнени към тях общ.,търг.идр. Потребители | 547186 | 552180 | 524886 | 569970 | 526337 | 514901 | 530128 |

##### Бюджетни и търговски потребители

Бюджетните и търговските потребители са включени в горната таблица.

##### Промишлени и други индустриални потребители

| Отвеждане вода | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. |
| промишлени и други стопански потребители ст.зам.2 | 165986 | 144738 | 231189 | 156986 | 194506 | 171403 | 171118 |

#### АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

##### Битови потребители

До 2015 година дружеството няма услугата пречистване на отпадъчни води.

##### Бюджетни и търговски потребители

До 2015 година дружеството няма услугата пречистване на отпадъчни води.

##### Промишлени и други индустриални потребители по степени на замърсеност

До 2015 година дружеството няма услугата пречистване на отпадъчни води.

#### АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ

За 2017 г. количествата доставена вода на потребителите и количествата отведена отпадъчна вода са определени като средна стойност за предходните пет години, а за 2018-2021 г. изчислението е направено на база намаление на населението за общината и новите потребители, които ще бъдат включени.

Във връзка с предоставена нова услуга – пречистване на отпадъчните води от 2016г. ; за 2017г. количествата пречистени отпадъчни води са определени на база годишния отчет за 2017г., за периода 2018-2021г. изчислението е направено на база увеличения брой потребители на услугата пречистване.

##### Водоснабдяване

| Доставяне вода | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. |  |  |
| битови и приравнени към тях общ.,търг.идр. Потребители | 605274 | 605286 | 610500 | 612100 | 632300 |  |  |
| промишлени и други стопански потребители | 148000 | 148000 | 148000 | 147900 | 148900 |  |  |
| Общо | 753274 | 753286 | 758500 | 760000 | 780200 |  |  |

##### Отвеждане на отпадъчни води

| Отвеждане вода | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. |
| битови и приравнени към тях общ.,търг.идр. Потребители | 538820 | 552110 | 556443 | 557791 | 560780 |
| промишлени и други стопански потребители ст.зам.2 | 165000 | 175000 | 175700 | 1175800 | 175900 |
| Общо | 703820 | 727110 | 732143 | 733591 | 736680 |

##### Пречистване на отпадъчни води

| ##### Пречистване на отпад. води | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. | куб.м. |
| битови и приравнени към тях общ.,търг.идр. Потребители | 535783 | 552110 | 556443 | 557791 | 560780 |
| промишлени и други стопански потребители ст.зам.2 | 167037 | 175000 | 175700 | 175800 | 175900 |
| Общо | 702820 | 727110 | 732143 | 733591 | 736680 |

## АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА)

При съмнение за неточност на измервателните   устройства същите се демонтират и се изпращат за проверка в лицензирана лаборатория. На местото на свалените водомери се монтират нови или оборотни .

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)

Ежемесечното отчитане на измервателните прибори на потребителите  е гаранция за бързо откриване на грешки при отчитането на водомерите. С подпис в карнетката клиентите удостоверяват, че са присъствали на замерването което предотвратява спорове при плащането на фактурите.

#### АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

В много редки случаи се допускат грешки   при преноса   и  неточност при прехвърлянето на данните от карнетките в системата за фактуриране.

#### АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ -  КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

За 2015 година  по предварителна оценка данните показват ,че от кражби и незаконно потребление дружеството губи 21 хил.м3 годишно. Създадена е група за периодична проверка на инсталациите на абонатите за откриване на незаконни отклонения.

#### АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Процеса по управление на събирането на вземанията се осъществява единствено с наличен персонал. Външни контактори не ползваме. Самият процес обхваща уведомяването на нередовните платци  с уведомителни писма за неплатени сметки, завеждане на дела и прекъсване на водоподаването.

#### ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Въпреки ,че е трудно да се оценят търговските загуби на базата на наличните сега данни ,предварителната оценка показва едно количество от 238 хил.м3 годишно поради незаконна консумация и неточност в отчитането на водомерите.

С цел намаляване на търговските загуби дружеството  е предприело редица мерки. Една от основните мерки включва  разходи  за калибриране  на водомери и тестове за неточност, допълнителни разходи за персонал за наблюдаване отчитането на водомери и фактуриране.

#### ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

С въвеждането на нова дейност пречистване на отпадни води през 2016г. се очаква увеличение на приходната част, съответно и увеличаване дела на несъбраните вземания. Като цяло се очаква достигане на показателя ПК12г утвърден, като индивидуална цел за 2021г.

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ

От справка 13 Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени е видно, че предлаганите цени са значително по ниски от прага на социалната поносимост на цената на ВиК услугите.

## АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ

ВКС“-ЕООД гр. Пещера няма създаден регистър за завеждане на оплаквания от потребители, но ще бъде въведен до 2020г..В него ще  се отбелязват дата на получаване на жалбите, адрес на жалбоподателя, вида на оплакванията , дата на направената проверка и отговор от компетентно лице.

За 2015 година постъпилите жалби са 4 броя.

-1 бр. за наводняване от канализационната мрежа                                                                    -2 бр.за запушена СКО

-1 бр за несъгласие с монтиран ПХ пред имота .

Целите на дружеството са грижливо и коректно отношение към всички клиенти ,подобряване комуникацията между клиент и оператор.

# V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ-

През 2017 г. бе създаден регистър на аварии, а през 2019г. ще се въведе регистър за оплаквания от потребители.

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ-31.12.2019г.

## ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО

От  2017 г. се въведе ЕСРО.

## ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

От  2017 г. до 2021 год.

## ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

През 2018 год. сме предвидили  внедряване на система БДС EN ISO 9001:2015

## ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО-

През периода на бизнес плана 2017-2021 год.

## ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

През периода на бизнес плана 2017-2021 год.

Графикът следва заложените мероприятия в периода на бизнес плана. Датите на изпълнение са обвързани с инвестиционната и ремонтната програма на дружеството.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегията на дружеството е постоянно, непрекъснато водоснабдяване на населението и фирмите на територията на община Пещера, с високо качество и ниска себестойност на питейната вода при поддържане на социална поносима цена, която да не свива потреблението, но и да дава възможности за модерно развитие на дружеството.

Основната дейност на дружеството като икономическа единица е продажба на услуги по доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчна вода и това му придава изключително важно значение за населението и фирмите в обслужваната територия.

Намеренията на дружеството за бъдещо развитие са:

Ползване на съвременни В и К материали при модернизация и реконструкция на съществуваща водопроводна и канална мрежа .

Подмяна на В и К участъци с чести и тежки аварии, водещи до подобряване годността на подземната инфраструктура и намаляване на загубите на вода.

Усъвършенстване на водомерното стопанство с цел проверка годността на водомерите на потребителите, закупуване и използване на достатъчен брой оборотни водомери за точно измерване на водопотреблението.

Изпълнението на предложения бизнес план ще осигури подобряване дейността на дружеството по всички технически и икономически параметри.